PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 007, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023.

Institui o Código de Obras e Edificações do Município de Timóteo, e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE TIMÓTEO aprova:

TÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta lei dispõe sobre o Código de Obras e Edificações do Município de Timóteo, notadamente estabelecendo as normas para a elaboração de projetos e execução de obras e instalações, em seus aspectos técnicos, estruturais e funcionais no âmbito do Município de Timóteo.

§1º Todos os projetos de obras e instalações deverão estar de acordo com esta lei e demais legislações pertinentes ao licenciamento das atividades descritas neste Código, devendo ainda serem observados:

I - o Plano Diretor do município;

II - a Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do solo;

III - a Lei de Parcelamento do solo urbano;

IV - a Lei do Sistema Viário;

V - às restrições e limitações que decorre:

a) das declarações de utilidade pública e de interesse social;

b) do tombamento e da preservação dos imóveis;

c) da mitigação de impacto ambiental e de vizinhança;

d) das demais leis ou regulamentos relacionados à ocupação do lote e às características externas da edificação ou equipamento.

§2º São partes integrantes desta lei:

I - Anexo 1: Parâmetros Mínimos dos Compartimentos das Edificações;

II - Anexo 2: Seções Horizontais Mínimas dos Prismas de Iluminação e Ventilação;

III - Anexo 3: Croqui da Distância Mínima entre Aberturas de Unidades Distintas;

IV - Anexo 4: Quantidade Mínima de Instalações Sanitárias;

V - Anexo 5: Parâmetros para Dimensionamento de Rebaixamento de Meio Fio;

VI - Anexo 6: Tabela de Multas;

VII - Anexo 7: Regularização de Edificações Mediante Pagamento de Multas;

VIII - Anexo 8: Número de vagas de estacionamento;

IX - Anexo 9: mapa de núcleos urbanos consolidados.

Art. 2º As obras realizadas no âmbito do Município de Timóteo, identificadas como construção, reconstrução, reforma, ampliação ou demolição, de iniciativa pública ou privada, somente poderão ser executadas após concessão do alvará pelo órgão municipal competente, mediante a assunção de responsabilidade por profissional legalmente habilitado.

Art. 3º As unidades habitacionais consideradas de interesse social, com área computável inferior a 100 m² (cem metros quadrados), poderão usufruir de assistência técnica gratuita, desde que enquadradas nos requisitos de legislação específica para este fim.

§1º As obras a serem realizadas em construções integrantes do patrimônio histórico municipal, estadual ou federal, deverão atender as normas próprias estabelecidas pelo órgão de proteção competente.

§2º As condições previstas neste artigo decorrem do que está previsto na Lei Federal n.º 11.888, de 24 de dezembro de 2008, que assegura às famílias de baixa renda assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse social.

§3º O contido no parágrafo anterior, por ser direito garantido em lei específica, deverá ser observado no âmbito local.

Art. 4º Para obras e instalações capazes de causar impactos ao meio ambiente, será exigida licença de instalação dos órgãos ambientais competentes, quando da aprovação do projeto, de acordo com o disposto na legislação pertinente, sem prejuízo das demais exigências legais dispostas nos termos deste código.

Parágrafo único. Consideram-se impactos ao meio ambiente:

I - supressão de vegetação;

II - movimentação de terra superior ao estabelecido em deliberação normativa do CODEMA;

III - aterro de inertes (bota-fora);

IV - interferências negativas nas condições de qualidade das águas superficiais e subterrâneas;

V - interferências negativas nas condições de qualidade do solo;

VI - interferências negativas nas condições de qualidade do ar;

VII - interferências negativas nas condições de qualidade da acústica nas edificações e de uso dos espaços urbanos.

Art. 5º Os prazos definidos neste código computar-se-ão em dias úteis, iniciados a partir do primeiro dia útil seguido do despacho da autoridade licenciadora no sistema digital de acompanhamento dos processos e/ou ato no processo administrativo pertinente.

Art. 6º Para efeito de aplicação da presente lei, são adotadas as seguintes definições:

I - ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas, cuja finalidade é reger as normas técnicas das edificações e materiais de construção;

II - Acréscimo: aumento de uma edificação realizado durante ou após a sua conclusão, quer seja no sentido horizontal ou no sentido vertical;

III - Afastamento: é a menor distância entre duas edificações, ou entre uma edificação e as linhas de divisa do lote onde ela estiver inserida;

IV - Água: termo genérico designado ao plano ou pano do telhado;

V - Alicerce: é o elemento da construção que transmite ao solo a carga da edificação;

VI - Alinhamento Predial: linha divisória entre o lote e o logradouro público podendo ser existente ou projetado;

VII - Alpendre: recinto coberto por telhado com uma só água, sustentado de um lado e apoiado em parede mais alta de outro lado;

VIII - Altura do Edifício: a maior distância vertical entre o nível do passeio e o ponto mais baixo da cobertura do último pavimento;

IX - Alvará de Construção: documento expedido pelo órgão municipal competente responsável por autorizar a execução de obras sujeitas à sua fiscalização;

X - Alvenarias: são maciços constituídos de pedras naturais ou artificiais, ligadas entre si de modo estável, pela combinação de juntas de interposição de argamassas, ou somente por um desses meios;

XI - Ampliação: alteração para tornar maior a edificação;

XII - Andaime: estrutura provisória destinada a sustentar trabalhadores e materiais durante a execução de obras;

XIII - Andar: pavimento apresentando piso imediatamente acima do terreno circundante;

XIV - Antessala: compartimento que antecede uma sala ou sala de espera;

XV - Apartamento: conjunto de dependências ou compartimentos que constituem uma habitação ou morada em prédio de habitação coletiva;

XVI - Aprovação de Projeto: ato administrativo que precede o licenciamento de uma construção;

XVII - Área computável: área a ser considerada no cálculo do coeficiente de aproveitamento do imóvel;

XVIII - Área de recreação: área destinada ao lazer, de uso comum dos condôminos, quando inserida em condomínios verticais e horizontais;

XIX - Área Aberta: é o espaço não edificado, contíguo à edificação, com um ou mais acessos ou saídas, diretamente à via ou logradouro público;

XX - Área Bruta ou Construída: é a área que resulta da somatória das áreas úteis com as áreas das seções horizontais das paredes;

XXI - Área de Frente: o mesmo que testada;

XXII - Área de Fundo: é a área situada entre a fachada posterior e a divisa de fundo do lote;

XXIII - Área Fechada: área livre, limitada em todo seu perímetro por paredes ou linhas de divisa do lote;

XXIV - Área Global da Construção: é a somatória das áreas brutas de todos os pavimentos de uma edificação;

XXV - Área Lateral: é a área localizada entre a edificação e a divisa lateral do lote;

XXVI - Área Livre: é o espaço descoberto, livre de edificações ou construções dentro dos limites do lote;

XXVII - Área Não Computável: área não considerada no cálculo do coeficiente de aproveitamento do imóvel;

XXVIII - Área Não Edificável: é aquela na qual a legislação em vigor nada permite construir ou edificar;

XXIX - Área Principal: área através da qual se efetua a iluminação e ventilação de compartimentos de permanência prolongada;

XXX - Área Secundária: área através da qual se efetua a iluminação e ventilação de compartimentos de permanência transitória;

XXXI - Área Institucional: áreas destinadas à implantação dos equipamentos públicos de educação, cultura, saúde, lazer e similares;

XXXII - Área Útil: superfície utilizável de uma edificação, excluídas as paredes;

XXXIII - Área de Preservação Permanente: corresponde às áreas de preservação permanente estabelecidas pelo Código Florestal e às áreas verdes descritas pela legislação municipal e identificadas pelo Município;

XXXIV - Área verde: área destinada a praças, parques, bosques com cobertura vegetal significativa, excluída as áreas de preservação permanente;

XXXV - Aposento: compartimento destinado a dormitório;

XXXVI - Arruamento: logradouro ou conjunto de logradouros públicos destinados à circulação viária e acesso aos lotes/unidades autônomas;

XXXVII - Ático: compartimento situado entre o telhado e a última laje de uma edificação, com paredes, ocupando área igual ou inferior a 1/3 (um terço) do piso do último pavimento;

XXXVIII - Átrio: pátio interno de acesso a uma edificação;

XXXIX - Balanço: avanço da edificação acima do pavimento térreo sobre os alinhamentos ou recuos;

XL - Balcão: varanda saída para fora da parede, com balaústre ou qualquer tipo de guarda corpo;

XLI - Baldrame: viga de concreto ou madeira sobre fundações ou pilares para apoiar o piso;

XLII - Beiral: prolongamento da cobertura que sobressai das paredes externas, no máximo 50% do afastamento obrigatório;

XLIII - Biombo: parede de altura interrompida, permitindo ventilação e iluminação pela parte superior;

XLIV - Bandeja-Salva-Vidas: bandeja de proteção primária, utilizada na primeira laje em construção ou reforma;

XLV - Brise: elemento arquitetônico fixado na fachada, podendo ser vertical, horizontal ou misto, visando sombreamento e melhora do conforto térmico da edificação;

XLVI - Caixa de Rolamento: parte dos logradouros destinada ao rolamento de veículos;

XLVII - Caixa de Escada: espaço ocupado por uma escada, desde o pavimento inferior até o último pavimento;

XLVIII - Caixa de Rolamento: parte dos logradouros destinada ao rolamento de veículos;

XLIX - Casa de Bombas: compartimento onde se instalam as bombas de recalque;

L - Casa de Máquinas: compartimento onde se instalam as máquinas comuns de uma edificação;

LI - Certidão de Conclusão de Obras - habite-se: resultado da vistoria final de obras ou serviços de construção, documento que atestará a satisfação de todas as exigências técnicas da edificação ou espaço aberto construído, com referência aos órgãos externos ao Poder Público Municipal e com relação ao Código de Posturas Municipais e aos demais regulamentos e normas de sua legislação urbana;

LII - Certificado de Vistoria de Conclusão de Demolição (CVCD): documento expedido pelo órgão municipal competente que certifica a demolição da edificação;

LIII - Circulações: designação genérica dos espaços destinados à movimentação de pessoas ou veículos;

LIV - Círculo Inscrito: é o círculo mínimo traçado dentro de um compartimento;

LV - Cobertura: último teto de uma edificação;

LVI - Compartimento: cada uma das divisões de uma edificação;

LVII - Condomínio: divisão de terreno em unidades autônomas destinadas à edificação, com base em frações ideais, admitida a abertura de vias internas de domínio privado;

LVIII - Consulta Prévia: documento emitido pela Prefeitura constando parâmetros para o uso e ocupação de determinado imóvel;

LIX - Copa: compartimento destinado a refeitório auxiliar;

LX - Corpo Avançado: balanço fechado de mais de 20cm (vinte centímetros);

LXI - COTA: indicação ou registro numérico de dimensões, medida, indicação do nível de um plano ou ponto em relação a outro tomado como referência;

LXII - Corrimão: apoio para a mão ao longo das escadas e rampas;

LXIII - Croqui: esboço de um projeto;

LXIV - Declividade: relação percentual entre a diferença das cotas altimétricas de dois pontos e a sua distância horizontal;

LXV - Demolição: desmanchar qualquer construção;

LXVI - Dependência: compartimento, quarto, recinto;

LXVII - Depósito: espaço aberto ou edificação destinado à armazenagem; quando compartimento de uma edificação, é o compartimento não habitado, destinado à guarda de utensílios e objetos ou materiais de qualquer natureza;

LXVIII - Desmembramento: é um aspecto particular de parcelamento do solo, que se caracteriza pela subdivisão de um terreno, sem implicar na abertura de uma via ou logradouro;

LXIX - Economia: unidade autônoma de uma edificação;

LXX - Edícula: edificação complementar à edificação principal, sem comunicação interna com a mesma;

LXXI - Edificações Contíguas ou Geminadas: são aquelas que apresentam uma ou mais paredes contíguas às de uma outra edificação, e estão dentro do mesmo lote ou em lotes vizinhos;

LXXII - Edifício Comercial: é aquele destinado a lojas ou salas comerciais, ou ambas, e no qual somente as dependências do porteiro ou zelador são utilizadas para fins residenciais;

LXXIII - Edifício de Apartamentos: o mesmo que edificação residencial multifamiliar vertical;

LXXIV - Edifício Garagem: é aquele destinado à guarda de veículos;

LXXV - Edifício Misto: é a edificação que abriga usos diferentes, e quando um destes for residencial, o acesso às unidades residenciais se fará sempre através de circulação independente dos demais usos, desde a via pública;

LXXVI - Edifício Público: é aquele no qual são exercidas atividades do governo, administração, serviços públicos, lazer e outros;

LXXVII - Embargo: paralisação de uma construção em decorrência de determinações administrativas e judiciais;

LXXVIII - Embasamento: base de um edifício, de dimensões maiores que a projeção do mesmo;

LXXIX - Escala: relação entre as dimensões do desenho e a do que ele representa;

LXXX - Escritório: sala ou grupo de salas destinadas ao exercício de negócios, das profissões liberais, de comércio e atividades afins;

LXXXI - Especificações: discriminação dos materiais, mão-de-obra e serviços empregados na edificação; memorial descritivo; descrição pormenorizada;

LXXXII - Espelho: parte do degrau da escada;

LXXXIII - Estacionamento: espaço destinado à parada de veículos, constituído pelas áreas de vagas e circulação;

LXXXIV - Fachada: elevação das paredes externas de uma edificação;

LXXXV - Faixa de Rolamento: faixa destinada exclusivamente ao tráfego de veículos;

LXXXVI - Faixa de Drenagem: é a faixa de largura variável, compreendendo a faixa não edificável de drenagem propriamente dita e mais uma faixa de proteção, destinada a garantir um perfeito escoamento das águas pluviais da respectiva bacia hidrográfica;

LXXXVII - Faixa Não Edificável (non aedificandi): área do terreno onde não é permitida qualquer edificação;

LXXXVIII - Fossa Séptica: tanque de alvenaria ou concreto onde se depositam as águas de esgoto e as matérias sofrem processo de desintegração;

LXXXIX - Fração comum: áreas de uso e propriedade comum dos condôminos, como sistema viário interno e áreas de recreação, não caracterizadas como frações privativas;

XC - Fração ideal: parte indivisível das áreas comuns acrescidas das frações privativas correspondente à unidade autônoma de cada condômino;

XCI - Fração privativa: área da superfície limitada pela linha que contorna as divisas da unidade autônoma de uso exclusivo do condômino;

XCII - Fundação: parte da construção destinada a distribuir as cargas sobre os terrenos;

XCIII - Gabarito: perfil transversal de um logradouro, com a definição da largura total, largura dos passeios, pistas de rolamento, canteiros, galerias e outros, podendo também fixar a altura das edificações;

XCIV - Galeria: pavimento parcial intermediário entre o piso e o forro de um compartimento e de uso exclusivo deste;

XCV - Galeria Pública: passeio coberto por uma edificação;

XCVI - Galpão: edificação constituída por cobertura sem forro, fechada total ou parcialmente em pelo menos 3 (três) de suas faces; caso as 4 (quatro) faces forem fechadas a edificação classifica-se como barracão;

XCVII - Garagem: abrigo, e oficina para automóveis;

XCVIII - Gleba: terreno não submetido a processo de parcelamento do solo urbano e não identificado como lote;

XCVIX - Guarda-corpo: elemento construtivo de proteção contra quedas;

C - Guia Rebaixada: é o meio fio na função desejável para permitir a transposição do passeio;

CI - Habitação Coletiva: é a edificação destinada a abrigar pessoas que, por diversos motivos, não residem com suas famílias, ou seja, é a edificação destinada a atividades assistenciais e comunitárias (internatos, asilos, albergues, conventos e similares);

CII - Habitação Coletiva Multifamiliar: é a edificação destinada a servir de moradia para mais de uma família, contendo duas ou mais unidades autônomas e partes de uso comum;

CIII - Habitação de Interesse Social: tipo de habitação destinada à população de baixa renda, cujo rendimento dificulta ou impede o acesso à moradia através dos mecanismos normais do mercado imobiliário;

CIV - Habite-se: o mesmo que Certidão de Conclusão de Obra fornecida pela Administração Municipal;

CV - Hall: dependência de uma edificação que serve de ligação entre os outros compartimentos;

CVI - Infração: violação das normas legais;

CVII - Infraestrutura básica: equipamentos urbanos de drenagem, energia elétrica, iluminação pública, rede de esgoto e abastecimento de água e vias de circulação pavimentada;

CVIII - Interdição: ato administrativo de impedimento à ocupação parcial ou total de uma edificação;

CIX - Jirau: é o piso elevado no interior de um compartimento, com altura reduzida, sem fechamento ou divisões, cobrindo apenas parcialmente a área do mesmo e satisfazendo as alturas mínimas exigidas pela legislação;

CX - Kit: compartimento de apoio aos serviços de copa nas edificações comerciais;

CXI - Ladrão: tubo de descarga para escoamento automático do excesso de água;

CXII - Lavatório: peça sanitária para lavagem das mãos;

CXIII - Licença: ato administrativo, com validade determinada, que autoriza execução de obras, instalação, localização de uso e atividades permitidas;

CXIV - Licença Provisória: procedimento simplificado de licenciamento de obras e serviços, voltado para conferir a regularidade da utilização de bem, serviço ou imóvel, de acordo com sua aptidão e nos termos do plano diretor, instruído com fotocópias de documentos que comprovem a legitimidade do requerente e a licitude quanto ao uso do bem, serviço ou imóvel objeto do pedido;

CXV - Lindeiro: que está na divisa, que possui limites contíguos, confrontante;

CXVI - Loft: Espaço onde os compartimentos de sala, cozinha, copa, quartos, etc. podem estar compartilhados;

CXVII - Logradouro público: área de domínio público destinado a via, praças, jardins, áreas de lazer, parques e similares;

CXVIII - Lotação: é a capacidade máxima, em número de pessoas, de qualquer local de reunião;

CXIX - Lote: parcela de terra delimitada, resultante de loteamento ou desmembramento, inscrita no Registro de Imóveis com pelo menos uma divisa lindeira à via, servida de infraestrutura básica, cujas dimensões atendam aos índices urbanísticos definidos pela Lei Municipal de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo;

CXX - Loteamento: é um aspecto particular do parcelamento do solo que se caracteriza pela subdivisão de um terreno em lotes envolvendo, obrigatoriamente, a abertura de novas vias ou logradouros públicos ou o prolongamento de vias existentes;

CXXI - Marquise: cobertura em balanço;

CXXII - Meação: direito de copropriedade entre duas pessoas;

CXXIII - Meio-fio: linha de concreto ou similar que separa a calçada da pista de rolamento;

CXXIV - Memorial: especificação; memorial descritivo; descrição completa dos serviços a executar;

CXXV - Mezanino: piso com área até 50% (cinquenta por cento) da área do compartimento inferior, com acesso interno e exclusivo deste;

CXXVI - NBR: Norma Técnica Brasileira, estipulada pela ABNT;

CXXVII - Nivelamento: regularização do terreno através de cortes ou aterros;

CXXVIII - Nível do imóvel: nível médio no alinhamento predial;

CXXIX - Parapeito: resguarde de pequena altura em terraços, sacadas e galerias;

CXXX - Parcelamento: subdivisão de glebas, áreas ou terrenos indivisos em lotes;

CXXXI - Parcelamento do Solo Urbano: subdivisão de glebas, áreas ou terrenos indivisos em lotes que poderá ser feito mediante loteamento ou desmembramento, observado o disposto na legislação federal, estadual e municipal;

CXXXII - Parecer Técnico: o pronunciamento por escrito de uma opinião técnica que deve ser assinado e datado, devendo conter o nome e o registro do profissional, ser emitido por um especialista (como, advogado, médico, engenheiro, arquiteto, psicólogo, dentre outros) sobre determinada situação que exija conhecimentos técnicos;

CXXXIII - Passeio: parte da calçada destinada à circulação exclusiva de pedestres;

CXXXIV - Patamar: superfície intermediária entre dois lances de escada;

CXXXV - Pátio: área confinada e descoberta, adjacente à edificação, ou circunscrita pela mesma;

CXXXVI - Pavimento: conjunto de dependências situadas no mesmo nível, compreendido entre dois pisos consecutivos;

CXXXVII - Pé-direito: distância vertical entre o piso e o teto de um compartimento;

CXXXVIII - Pérgula: elemento paralelo e horizontal confeccionado geralmente em madeira ou concreto, sobre qualquer área utilizável ou não, que permitam amenizar a intensidade do sol;

CXXXIX - Pilotis: sistema de sustentação da edificação por pilares, mantendo os vão abertos e desembaraçado de qualquer vedação;

CXL - Plataforma de Segurança: é a armação provisória de prumos, tábuas e outros elementos, elevada do chão, para a segurança dos operários, e proteção contra queda de objetos ou material de construção sobre os transeuntes ou o terreno;

CXLI - Platibanda: coroamento de uma edificação formada pelo prolongamento das paredes externas acima do forro;

CXLII - Playground: local destinado à recreação infantil, aparelho com brinquedos e/ ou equipamentos de ginástica;

CXLIII - Poço de Ventilação: área de pequenas dimensões, destinada à ventilação de compartimentos de utilização transitória ou especial;

CXLIV - Porão: compartimento situado entre o solo e o piso do pavimento térreo, ocupando área igual ou inferior a 1/3 (um terço) deste;

CXLV - Profundidade de um Compartimento: é a distância entre a face que dispõe de abertura para insolação e a face oposta;

CXLVI - Projeto Técnico: compreende projetos arquitetônico, estrutura, hidráulico, elétrico, dentre outros necessários para a realização da obra, edificação ou reforma;

CXLVII - Quadra: área resultante de loteamento/condomínio horizontal, delimitada por vias de circulação e/ou limites desses;

CXLVIII - Reconstrução: construir de novo, no mesmo lugar e na forma original, no todo ou em parte;

CXLIX - Recuo: distância entre o limite extremo da edificação e a divisa do lote;

CL - Reformas: alteração da edificação em seus elementos construtivos essenciais, sem modificar, entretanto, a forma, área ou altura;

CLI - Residências isoladas: habitações edificadas em lotes independentes destinadas a uso unifamiliar;

CLII - Reparos: serviços executados em uma edificação com a finalidade de melhorar seu aspecto e duração, sem modificar sua forma interna ou externa ou seus elementos essenciais;

CLIII - Sacada: área em balanço, saliente da fachada da edificação, delimitado por guarda-corpo;

CLIV - Saguão: espaço livre, fechado por paredes, em parte ou em todo o seu perímetro;

CLV - Saliência: elemento de construção que avança além do plano das fachadas;

CLVI - Sarjeta: escoadouro nas vias para as águas pluviais;

CLVII - Sobreloja: pavimento acima da loja e de uso exclusivo da mesma;

CLVIII - Sótão: compartimento que surge dos desvãos do telhado no último pavimento de uma construção e sem paredes;

CLIX - Subsolo: todo pavimento situado abaixo de uma linha de piso colocado a uma distância máxima de 1,20 (um metro e vinte centímetros) acima do nível mediano da guia do logradouro, conforme interpretação gráfica contida no Anexo 7;

CLX - Tapume: vedação provisória usada durante a execução das obras;

CLXI - Taxa de permeabilidade: percentual do terreno que deverá permanecer permeável;

CLXII - Telheiro: superfície coberta e sem paredes em todas as faces;

CLXIII - Terraço: espaço descoberto sobre o edifício ou ao nível de um pavimento, podendo ser coberto, contanto que resguardada as características abordadas no artigo 159º deste código;

CLXIV - Terreno: extensão de terra;

CLXV - Testada: dimensão frontal do lote ou unidade autônoma;

CLXVI - Unidade Autônoma: parte da edificação vinculada a uma fração ideal do terreno, sujeita às limitações legais, constituídas de dependências e instalações de uso privativo e de parcelas das dependências e instalações de uso comum da edificação, destinada a fins residenciais ou não, assinaladas por designação especial;

CLXVII - Uso comum: espaços externos ou internos disponibilizados para o uso de um grupo específico de pessoas;

CLXVIII - Uso misto: utilização de uma mesma edificação para diversos usos;

CLXIX - Uso privativo: de utilização exclusiva;

CLXX - Varanda: parte da edificação que não está em balanço, limitada por paredes ou pilares, com pelo menos uma face aberta para área externa;

CLXXI - Via: superfície que compreende a pista de rolamento, o acostamento ou estacionamento, a calçada e, se houver, o canteiro central, a ciclovia ou a ciclofaixa;

CLXXII - Vias: área destinada ao sistema de circulação de veículos e pedestres, existentes ou projetadas;

CLXXIII - Vias de circulação interna: área destinada ao sistema de circulação de veículos e pedestres no interior dos condomínios;

CLXXIV - Via Pavimentada: área destinada ao sistema de circulação de veículos e pedestres, revestida com materiais tais como o concreto asfáltico, cimento portland, ou similar, de acordo com as normas técnicas de pavimentação;

CLXXV - Vistoria: verificação no local da obra quanto às suas condições;

CLXXVI - Viga: estrutura horizontal usada para a distribuição de carga aos pilares;

CLXXVII - Zenital: Iluminação e ou ventilação feita através da cobertura.

CAPÍTULO I

DOS OBJETIVOS

Art. 7º Este Código tem como objetivos:

I - regulamentar os projetos e execução de edificações do Município de Timóteo;

II - promover e assegurar a observância de padrões mínimos de segurança, higiene, salubridade, acessibilidade e conforto das edificações;

III - promover o aperfeiçoamento da legislação edilícia municipal, visando a segurança das edificações, conservação ambiental e melhoria da paisagem urbana.

CAPÍTULO II

DAS RESPONSABILIDADES

Seção I

Do Município

Art. 8º Compete ao Município de Timóteo a aprovação dos projetos e edificações, observando as disposições desta lei, bem como os padrões urbanísticos definidos pelas demais legislações pertinentes.

Parágrafo único. Ao Órgão Municipal de aprovação e licenciamento incumbe a análise dos projetos, que deverão ser avaliados verificando os parâmetros urbanísticos relevantes na implantação da edificação sobre o lote.

Art. 9º Cabe ao órgão municipal competente o licenciamento e fiscalização das obras, bem como a adequação para utilização das edificações.

Art. 10. O Poder Público, no exercício do Poder/Dever de Polícia Administrativa, cumprirá seu papel fiscalizador através dos setores competentes, para que as obras em andamento, concluídas ou em processo de vistoria, estejam de acordo com disposições deste código e das demais leis pertinentes, avaliando ainda a conformidade da execução com os projetos aprovados.

§ 1º O Município não se responsabiliza pela estabilidade da edificação, sinistro ou acidente decorrente de deficiências do projeto, execução de obras, instalação de equipamentos, bem como utilização dos imóveis.

§ 2º O corpo técnico investido em função fiscalizadora deverá, observadas as formalidades legais, inspecionar o local da obra, projetos, aprovações e demais documentos referentes à licença, bem como os materiais e insumos aplicados à obra.

Art. 11. A Administração Municipal exigirá, quando cabível, liberações, pareceres, atestados, anuências, estudos de impacto ou laudos, de concessionárias, autarquias, secretarias, corpo de bombeiros, órgãos públicos, condomínios ou institutos, em atendimento às legislações pertinentes, com o fito de assegurar que o projeto atenda todas as normativas legais aplicáveis à espécie.

Seção II

Do Proprietário ou Possuidor

Art. 12. É direito do proprietário ou possuidor promover e executar obras e/ou implantar equipamentos no seu imóvel, mediante prévio conhecimento e consentimento do Município, respeitada a legislação urbanística municipal, bem como o direito de vizinhança.

§ 1º Considera-se proprietário do imóvel a pessoa física ou jurídica, portadora do título de propriedade registrado em Cartório de Registro Imobiliário.

§ 2º Considera-se possuidor, a pessoa, física ou jurídica, que tenha de fato o direito de uso, gozo e fruição para alterar as características do imóvel objeto.

§ 3º O possuidor tem os mesmos direitos e deveres do proprietário, desde que apresente a certidão de registro imobiliário e um dos seguintes documentos:

I - Contrato com autorização expressa do proprietário;

II - Compromisso de compra e venda, devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis;

III - Contrato representativo da relação jurídica existente entre o proprietário e o possuidor direto;

IV - Escritura definitiva sem registro;

V - Decisão judicial de reconhecimento dos direitos inerentes a posse e/ou propriedade.

§ 4º Fica dispensado da apresentação dos documentos supracitados, o possuidor contemplado por programa público de assistência técnica para habitação de interesse social promovido pelo município e regulamentado em legislação específica.

§ 5º Em caso de núcleo urbano consolidado, assim reconhecidos por ato oficial, fica dispensada a apresentação de certidão de registro imobiliário.

§ 6º O proprietário ou possuidor do imóvel ou seus sucessores a qualquer título, são responsáveis, civil e criminalmente, pela veracidade e autenticidade da documentação e informações apresentadas ao Município, e eventual aceitação pelos órgãos do Executivo Local não implica em reconhecimento do direito de propriedade sobre o imóvel.

Art. 13. O proprietário ou possuidor do imóvel, ou seus sucessores a qualquer título, são responsáveis pela manutenção das condições de estabilidade, segurança e salubridade dos imóveis, edificações e equipamentos, bem como pela observância das prescrições deste código e da legislação correlata, assegurando-lhes todas as informações relativas ao imóvel cadastradas no Município.

Seção III

Do Responsável Técnico

Art. 14. São considerados profissionais legalmente habilitados, notadamente para elaboração de projetos, orientações e execução de obras no âmbito do município, àqueles registrados no órgão fiscalizador do exercício profissional respectivo e cadastrados pela municipalidade segundo Seção IV deste código.

Art. 15. Cabe aos autores dos projetos a responsabilidade quanto ao atendimento das normas técnicas e legislação pertinente, ao teor das peças gráficas, descritivas, especificações e exequibilidade do trabalho.

Art. 16. O responsável técnico pela execução da obra se responsabiliza perante o Poder Público e terceiros, assumindo que seguirá o contido no projeto aprovado de acordo com esta lei, atendendo ainda as demais normas e legislação pertinentes.

Art. 17. É obrigatória a afixação de placa dos profissionais responsáveis na obra, em local de fácil visualização a todos, devendo ainda indicar o registro profissional e atender a todo o disposto nas normativas do respectivo Conselho Profissional.

Art. 18. As penalidades impostas aos profissionais de arquitetura e urbanismo e engenharia pelo Conselho Profissional competente, serão observadas pela municipalidade no que lhe couber.

Art. 19. Se, no decurso da obra, o responsável técnico manifestar interesse na baixa de responsabilidade assumida por ocasião do Alvará de Construção, incumbe ao proprietário e/ou possuidor apresentar novo responsável técnico, que por sua vez deverá satisfazer todas as condições previstas neste código, bem como assinar a comunicação que deverá ser protocolada no setor competente do Município .

Art. 20. Poderá ser concedida exoneração de qualquer responsabilidade dos autores dos projetos e responsáveis técnicos, fundada em alteração feita no projeto à sua revelia ou contraria a sua orientação, desde que formalmente requerida.

Seção IV

Da Habilitação Profissional no Município

Art. 21. Os profissionais devidamente habilitados deverão ser registrados junto aos setores competentes da Prefeitura Municipal de Timóteo.

Art. 22. O registro deverá ser requerido à municipalidade, pelo interessado, acompanhado de Carteira Profissional ou documento que a substitua, expedida pelo órgão fiscalizador do exercício profissional.

Parágrafo Único.Tratando-se de empresa ou firma, impende ainda a anexação de uma certidão de registro na Junta Comercial.

Art. 23. A Prefeitura Municipal de Timóteo será responsável por gerir o banco de registro de profissionais, firmas ou empresas habilitadas à elaboração de projetos e à execução de obras públicas e particulares, consignando os seguintes dados:

I - transcrição de todas as informações da Carteira Profissional expedida pelo órgão fiscalizador do exercício profissional;

II - anotação do número do requerimento e da data de despacho determinando o registro;

III - anotação do recibo de pagamento da taxa de inscrição;

IV - endereço do escritório e/ou residência do profissional;

§ 1º Para efeitos de habilitação e registro dos respectivos projetos, deverão ser apresentadas provas de quitação dos tributos municipais devidos.

§ 2º O descumprimento de qualquer dos dispositivos anteriores acarretará na imediata suspensão do registro.

Art. 24. Os trabalhos de qualquer natureza, referentes a construção e reformas, só serão aceitos pela pelos órgãos competentes se estiverem assinados pelos profissionais registrados na forma deste código, ou estiverem sob sua direção.

TÍTULO II

DAS DISPOSIÇÕES ADMINISTRATIVAS E TÉCNICAS

CAPÍTULO I

LICENCIAMENTO MUNICIPAL

Art. 25. A execução de quaisquer das atividades citadas no art. 2º deste Código deverá ser objeto de licenciamento.

Art. 26. Salvo a necessidade do andaime ou tapume, hipótese em que será obrigatório o licenciamento, ficam dispensados de apresentação de projetos e requerimento para expedição de Alvará de Construção:

I - pequenos consertos ou reparos, assim compreendidas as intervenções na edificação que não se alterem os elementos geométricos e o sistema estrutural, tais como os serviços de pintura, consertos em assoalhos, esquadrias, paredes e telhados;

II - construção de muros de fechamento de terrenos, de até 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros) de altura;

III - rebaixamento de meio-fio e conserto de pavimentação, desde que atendidos os parâmetros da legislação pertinente;

IV - construção de dependências não destinadas à moradia, uso comercial e industrial, tais como: telheiros sem vedação para uso exclusivo de garagem, depósitos de uso doméstico rudimentar, viveiros, caramanchões ou similares, com área máxima de 15,00m² (quinze metros quadrados), desde que respeitados os parâmetros de ocupação e não estejam situados no alinhamento do logradouro, faixas não edificantes, áreas de preservação permanente e faixas de domínio;

V - construção de pequenos barracões provisórios destinados a depósito de materiais durante a construção de edificações (somente quando aprovado o projeto e a respectiva licença), que deverão ser demolidos logo após o término das obras;

VI - edículas com até 40,00m² (quarenta metros quadrados), contanto que sem interferências na edificação existente e que não constitua unidade habitacional autônoma;

VII - demolições voluntárias segundo estabelecido pelo artigo 44 deste código.

Parágrafo único. Poderão ser exigidos projetos das obras especificadas neste artigo, sempre que as intervenções pretendidas implicarem em riscos à população e/ou meio ambiente.

Art. 27. Os procedimentos para licenciamento simplificado de obras serão regulamentados em decreto específico.

Seção I

Do Projeto Arquitetônico

Art. 28. Para as atividades licenciadas com a apresentação de projeto para obtenção de alvará de construção ou levantamento arquitetônico, o projeto deverá conter, no mínimo:

I - planta de situação/locação em escala legível, onde constarão:

a) orientação do norte (verdadeiro ou magnético);

b) indicação do lote na quadra (amarração com a respectiva distância a uma esquina);

c) dimensões do lote;

d) projeção da edificação ou edificações dentro do lote, localizando rios, mananciais, córregos ou outros elementos que possam orientar a decisão das autoridades competentes;

e) posição da edificação ou edificações em relação às linhas divisórias do lote (afastamento) e a outras construções nele existentes;

f) localização de fossa e sumidouro, quando for o caso;

II - planta baixa de cada pavimento não repetido, na escala que se fizer necessária para compreensão do projeto, contendo:

a) as dimensões e áreas dos compartimentos, inclusive dimensões dos vãos de iluminação, garagens, áreas de estacionamento;

b) destinação ou finalidade de cada compartimento, bem como outras informações necessárias à perfeita compreensão do projeto;

c) indicação das espessuras das paredes e dimensões internas e externas totais da obra;

d) indicação dos cortes longitudinais e transversais;

e) localização do depósito de resíduo;

f) entrada de veículos e pedestres;

g) cortes longitudinais e transversais na mesma escala da planta baixa, com a indicação dos elementos necessários para um perfeito entendimento do projeto, tais como: pé direito, cotas de nível, alturas das janelas, peitoris e perfis do telhado. No mínimo um dos cortes deverá passar pelo banheiro, cozinha e circulação vertical (se houver);

h) planta de cobertura com indicação dos caimentos, na escala que se fizer necessária para compreensão do projeto;

i) elevação das fachadas voltadas para as vias públicas na mesma escala da planta baixa;

j) projeto da calçada, conforme padrão estabelecido pelo município, contendo indicação de meio-fio, rampas, obstáculos e guia-rebaixada (deixar opcional resolver em planta baixa);

k) levantamento topográfico, quando se tratar de terreno com declividade e aclividade, igual ou superior a 30% (trinta por cento);

l) quadro de áreas.

III - indicação de utilização de mecanismos de retardo e contenção de águas pluviais e os percentuais potenciais que serão incrementados no cálculo da taxa de permeabilidade mínima final, com respectivo projeto, de acordo com a Legislação Municipal de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo e nos casos previstos nesta lei;

IV - indicação de utilização de práticas sustentáveis que serão adotadas e os potenciais adicionais que serão incrementados no cálculo do coeficiente de aproveitamento final, com respectivo projeto, de acordo com a Legislação Municipal de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo, quando for o caso;

V - estudo de impacto de vizinhança – EIV, nos casos previstos em lei;

VI - comprovante de solicitação ou protocolo da Licença Ambiental Prévia, nos casos previstos em lei;

VII - anotação de responsabilidade técnica do projeto preventivo contra incêndio e pânico, nos casos previstos em lei;

VIII - anotação de responsabilidade técnica dos demais projetos;

IX - declaração na qual os responsáveis técnicos e proprietário da obra, ou seu sucessor a qualquer título, declaram o cumprimento das normas técnicas pertinentes à obra, bem como o disposto na legislação municipal, estadual e federal pertinente, com ciência de que o não cumprimento implica em embargo e/ou demolição da obra, em conformidade com o carimbo padrão da prefeitura;

X - quadro de estatística, apresentando parâmetros de uso e ocupação do solo, em conformidade com o carimbo padrão da prefeitura.

Art. 29. Nos projetos de reforma, ampliação ou reconstrução, as peças gráficas serão apresentadas:

I - em traço cheio, as partes conservadas;

II - em hachurado ou preenchido, as partes a construir ou renovar;

III - em tracejado, as partes a demolir ou retirar.

§ 1º O setor competente poderá exigir as especificações técnicas complementares, projetos ou laudos, com seu devido registro de responsabilidade técnica, sempre que as obras implicarem em riscos à população e/ou meio ambiente, devendo um exemplar ficar arquivado na Prefeitura e outro restituído à parte.

Seção II

Da Análise e Aprovação de Projeto

Art. 30. Para a análise de projeto, o interessado apresentará a seguinte documentação:

I - requerimento padrão;

II - uma cópia do projeto, podendo ser impressa e digital, de acordo com a seção I deste Capítulo;

III - cópia do título de propriedade ou de posse do imóvel, segundo estabelecido na Seção II deste código;

IV - cópia da Certidão de Registro de Imóvel atualizada (inteiro teor), salvo os casos previstos no artigo 12º, § 4º, § 5º deste código;

V - documentos hábil que comprove as dimensões do lote, para atualização do cadastro imobiliário do Município de Timóteo;

VI - cópia da Anotação ou Registro de Responsabilidade Técnica;

VII - cópia do RG, CPF ou CNPJ do requerente.

Art. 31. A Prefeitura deverá emitir parecer ao requerente, em até 15 (quinze) dias úteis após a constatação do pagamento da guia do protocolo.

Art. 32. Quando o projeto submetido à aprovação apresentar qualquer dúvida, o responsável técnico e/ou proprietário será notificado para prestar os esclarecimentos devidos.

Art. 33. Nas hipóteses do art. 32, prazo para o parecer da Prefeitura passa a contar a partir da data de resposta do requerente.

Art. 34. Caso o requerente não responda a qualquer requerimento do órgão competente, no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da data de emissão, o processo de análise de projeto será encerrado.

Parágrafo único. Caso haja interesse em retomar o processo, deverá ser realizado novo protocolo, reapresentando toda documentação mediante o pagamento de nova taxa de análise.

Art. 35. Verificada qualquer alteração na legislação edilícia, a análise de projetos em andamento terá 01 (um) ano, a partir da publicação da alteração, para ser concluída e, após esse período, o processo terá prosseguimento seguindo as novas disposições da legislação.

Art. 36. Estando o projeto de acordo com a legislação edilícia do Município de Timóteo, o setor competente solicitará ao requerente três cópias do projeto, conforme a seção IV deste capítulo.

Art. 37. Nos empreendimentos em que houver necessidade de elaboração de Estudo de Impacto de Vizinhança, a aprovação do projeto estará condicionada ao atendimento das medidas elencadas no respectivo Termo de Compromisso.

Art. 38. Atendidas as solicitações de que trata o artigo 36 e 37, o órgão competente deverá aprovar o projeto em até 5 (cinco) dias úteis.

Art. 39. Aprovado o projeto, uma via será arquivada na Prefeitura e as demais entregues ao requerente.

Art. 40. Havendo alteração da legislação edilícia, o projeto aprovado terá 01 (um) ano de validade, a partir da data de publicação da respectiva modificação legal.

Art. 41. O setor competente poderá fornecer a declaração de projeto aprovado, desde que requerido pelo interessado.

§ 1º A declaração referida no caput deste artigo não implica no direito de executar a obra.

§ 2º A validade do projeto aprovado será de 6 (seis) anos, contados a partir da data da declaração citada no parágrafo anterior, excetuada a hipótese prevista no art. 40.

§ 3° A validade especificada no parágrafo anterior fica condicionada à observância das legislações vigentes.

Subseção I

Da Modificação de Projeto Aprovado

Art. 42. Para modificações em projeto, assim como para alteração do destino de qualquer compartimento indicado naquele, será necessária a aprovação de um novo projeto modificado.

§ 1º As alterações em relação ao projeto aprovado deverão respeitar as leis vigentes no momento da modificação.

§ 2º O requerimento solicitando a aprovação do projeto modificado, após a expedição do Alvará de Construção, deverá indicar o número e a data da aprovação do projeto original.

§ 3º A aprovação do projeto modificado será anotada no Alvará de Construção anteriormente aprovado.

§ 4º A modificação de projeto aprovado, quando alterada a disposição ou destinação dos ambientes, após a emissão de habite-se, será classificada como reforma.

Seção III

Do Alvará de Construção e Reforma

Art. 43. Após a análise dos elementos fornecidos, estando de acordo com a legislação pertinente, o setor competente fornecerá ao requerente o Alvará mediante:

I - Certidão Negativa de Débitos;

II - Aprovação do Projeto de Tratamento e/ou destinação de efluentes gerados, nos casos previstos em lei;

III – Comprovação da solicitação da Licença junto ao órgão ambiental competente;

IV - Atestado de viabilidade do órgão Fiscalizador das Rodovias Estaduais/Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, quando exigível;

V - comprovante de pagamento da Taxa de Licença para Execução de Obras e Instalações - TLO.

VI - comprovante de pagamento da primeira parcela da Outorga Onerosa do Direito de Construir ou Certidão de Transferência do Direito de Construir, quando for o caso.

Art. 44. Nas construções existentes nos logradouros para os quais seja obrigatório o afastamento do alinhamento predial, não serão permitidas obras de ampliação que não respeitem o afastamento respectivo, sendo toleradas as intervenções de reformas, desde que não impliquem em alteração da estrutura e do material de fechamento das paredes externas.

Parágrafo único. Os procedimentos para expedição de construção e reforma serão regulamentados em legislação específica.

Art. 45. O Alvará de Construção e Reforma deverá conter:

I - nome do proprietário ou possuidor;

II - número do requerimento solicitando aprovação do projeto;

III - descrição sumária da obra, com indicação da área construída, finalidade e materiais construtivos;

IV - local da obra;

V - prazo de validade;

VI - profissional responsável pelo projeto, devidamente inscrito nos órgãos competentes;

VII - nome e assinatura da autoridade competente.

Parágrafo único. Quando se tratar de edificação residencial, multifamiliar, vertical ou horizontal em série, deverão ainda ser indicados os dados do responsável técnico pela execução, devidamente inscrito nos órgãos competentes.

Art. 46. Poderá ser requerido Alvará Parcial, para cada bloco, caso o Alvará de Aprovação do Projeto compreenda edificação constituída de mais de um bloco, observado o respectivo prazo de vigência.

Art. 47. O Alvará de Construção terá validade de até 8 (anos), para finalização da obra, contados da data de sua expedição.

§ 1º O Alvará poderá ser revalidado, em até duas vezes, por igual período, a requerimento do interessado dentro do prazo de vigência.

§ 2º O Alvará de Construção, independentemente da expedição de qualquer ato pelo Poder Público, perderá a validade:

I - caso a obra não tenha sido iniciada em até 1(um) ano, a contar da data de emissão do respectivo Alvará de Construção;

II - caso a obra tenha sido iniciada e permanecer paralisada por período superior a 1 (um) ano;

III - caso o requerente não tenha realizado a revalidação no prazo de vigência.

§ 3º Para efeito deste artigo, uma obra será considerada iniciada quando as respectivas fundações forem concluídas.

§ 4º Esgotada a validade do Alvará, caso a parte interessada tenha interesse em iniciar a obra, deverá requerer e um novo licenciamento, mediante o pagamento das respectivas taxas, desde que que o projeto aprovado ainda conserve sua validade.

§ 5º Será passível de revalidação, obedecidas as disposições legais da época e sem qualquer ônus para o proprietário ou possuidor, o projeto cuja execução tenha sido suspensa em razão de ação judicial de retomada do respectivo imóvel, nas seguintes condições:

I - a ação judicial tenha sido comprovadamente iniciada dentro do período de validade do Alvará de Construção;

II - a parte interessada venha a requerer a revalidação, no prazo de 1 (um) mês contado do trânsito em julgado da sentença que reconheça do direito a retomada da propriedade e/ou posse.

Art. 48. A fim de comprovar o licenciamento da obra, para efeito de fiscalização, o Alvará de Construção deverá ser mantido a todo momento no local de execução da obra, juntamente com o projeto aprovado.

Art. 49. O Poder Público terá o prazo de 10 (dez) dias úteis para a expedição do Alvará de Construção, a contar da data do pagamento da taxa.

Art. 50. Ficam suspensos os Alvarás de Construção e/ou Reforma das Obras que não tenham sido iniciadas até a data de publicação deste código, e que estejam com o prazo de validade vencido.

Subseção I

Do Alvará de Instalação de Equipamentos e Infraestrutura

Art. 51. A emissão de alvará de instalação é obrigatória para a implantação de torres, antenas, equipamentos de telecomunicações, containers não habitáveis, sistemas de geração de energia, estações de tratamento de água e esgotos e demais obras de infraestrutura urbana.

Art. 52. Os projetos deverão atender ao disposto nas normas e legislação específica.

Subseção II

Do Alvará de Demolição Voluntária

Art. 53. A demolição de qualquer edificação, excetuados os muros de fechamento até 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros) de altura, só poderá ser executada mediante licença expedida pelo Município.

Art. 54. A municipalidade fornecerá ao requerente o Alvará de Demolição mediante:

I – requerimento formalizado, solicitando o Alvará de Demolição, assinado pelo proprietário, possuidor ou representante legal;

II - matrícula atualizada do imóvel, devidamente expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis;

III - Certidão Negativa de Débitos, indicando a quitação integral de todos os débitos sobre o imóvel objeto da demolição;

IV - Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais responsáveis de demolição, quando a edificação:

a) tiver mais de 2 (dois) pavimentos ou mais de 8m (oito metros) de altura;

b) edificação no alinhamento do logradouro ou sobre uma ou mais divisas do lote, independente da quantidade de pavimentos.

V - comprovante de pagamento da taxa de expediente.

§ 1º Em qualquer demolição deverão ser adotadas todas as medidas necessárias para garantir a segurança dos operários e dos transeuntes, das benfeitorias do logradouro e das propriedades vizinhas.

§ 2º O Poder Público poderá restringir os horários de execução das obras de demolição, notadamente a luz do interesse público.

§ 3º Nas demolições onde houver necessidade de uso de explosivos, a execução obrigatoriamente deverá ser acompanhada por profissional habilitado e pelos órgãos fiscalizadores.

§ 4º No pedido de licença para demolição, deverá constar o prazo de duração dos trabalhos, que poderá ser prorrogado mediante solicitação justificada do interessado e a juízo da municipalidade.

§ 5º Caso a demolição não seja concluída dentro do prazo fixado, o responsável estará sujeito às multas previstas neste código.

§ 6º Em casos especiais, o setor competente poderá exigir obras de proteção para demolição dos muros de altura inferior a 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros).

§ 7º O licenciamento por parte da municipalidade não implica em quaisquer responsabilidades do Poder Público por eventuais danos que vierem a ser experimentados por terceiros, durante o processo de demolição.

§ 8º Após a demolição da edificação, o interessado deverá solicitar à Administração Municipal a respectiva certidão de demolição, para que seja procedida a exclusão da unidade junto ao Cadastro Imobiliário Municipal.

Seção IV

Do Habite-se e da Aceitação de Obras Parciais

Art. 55. Concluídas as obras de construção, modificação ou acréscimo, deverá ser requerida sua aceitação, pelo proprietário, possuidor ou responsável pela execução, através do requerimento do habite-se.

Parágrafo único. Na solicitação do habite-se, deverá ser informado o cumprimento ou não dos mecanismos de contenção de águas pluviais e práticas sustentáveis, informados quando da aprovação do projeto.

Art. 56. Nenhuma edificação poderá ser ocupada sem que seja procedida a vistoria do Poder Público Municipal e expedido o respectivo habite-se.

Art. 57. O habite-se só poderá ser expedido quando a edificação apresentar condições de habitabilidade, compreendendo, sem prejuízo de eventuais outras medidas definidas pelo setor competente:

I - a inexistência de riscos para os frequentadores em geral ou para os habitantes da edificação;

II - alvenarias ou vedações externas concluídas de acordo com o projeto aprovado;

III - cobertura concluída;

IV - pisos acabados na cozinha, no ambiente de serviço e em pelo menos 01 (uma) instalação sanitária;

V - guarda corpo e corrimão em escadas, devidamente instalados;

VI - instalações hidráulicas e de esgotamento sanitário e instalações elétricas em condições de funcionamento;

VII - execução da calçada, conforme projeto aprovado, desobstruídos e transitáveis;

VIII - elevadores e escadas rolantes em funcionamento, quando exigidas;

IX - vistoria aprovada pelo Corpo de Bombeiros Militar, nas situações estabelecidas na legislação competente, do sistema de tratamento e destinação de efluentes gerados e demais licenças pertinentes, nos casos que a municipalidade julgar necessários, mediante justificativa técnica;

X - instalação de deposito para coleta de resíduos junto ao alinhamento do lote;

XI - declaração do profissional responsável pela obra e do proprietário, atestando a conclusão e execução de acordo com as normas técnicas aplicáveis, a integridade das estruturas e as disposições da legislação municipal, em especial deste código;

XII - documentos e licenças eventualmente ressalvados no Alvará de Construção.

Parágrafo único. Nas edificações multifamiliares ou de uso misto poderão ser expedidos o habite-se, desde que cumprido todos os requisitos acima elencados e a conclusão dos acessos, circulações e ambientes de uso comum.

Art. 58. Serão aceitas pequenas alterações que não descaracterizem o projeto aprovado e que não impliquem em divergência superior a 5% (cinco por cento) entre as medidas lineares e quadradas da edificação e de sua implantação, constantes do projeto aprovado, e aquelas verificadas no empreendimento após a conclusão.

§ 1º Em caso de divergências maiores que o especificado no caput deste artigo, o proprietário estará sujeito ao pagamento de multa pelo descumprimento legal, além da correção da irregularidade ou prestação pecuniária compensatória da irregularidade, conforme consignado no Anexo VII;

§ 2º As divergências passiveis de regularização nos termos do §1º, não poderão ferir Código Civil, legislações e normas de acessibilidade, ambientais e normativas da Vigilância Sanitária e do Corpo de Bombeiros Militar.

Art. 59. O habite-se poderá ser concedido por cada unidade concluída da obra, desde que atendido os seguintes requisitos:

I - que a unidade esteja apta, segundo o estabelecido pelo art. 49 deste mesmo código;

II - que não haja perigo para o público ou para os habitantes da edificação;

III - quando se tratar de prédio composto de parte comercial e parte residencial e houver utilização independente destas partes;

IV - quando se tratar de prédio constituído de unidades autônomas, podendo o habite-se ser concedido por unidade ou pavimento, incluindo os espaços ou pavimentos de estacionamento das vagas obrigatórias;

V - quando se tratar de prédios licenciados por um só Alvará e construídos no interior de um mesmo lote;

VI – quando apresentadas as licenças e vistorias dos órgãos pertinentes;

VII - que as paredes externas de alvenaria deverão estar rebocadas;

VIII – no caso de alvenaria aparente, tenha sido realizado os devidos tratamentos para que resistam às intempéries;

IX - os acessos, circulações e ambientes de uso comum, pelo menos até as unidades em questão, estejam concluídos;

X - quando verificar-se a conclusão dos demais equipamentos e instalações para completo atendimento das unidades autônomas a serem utilizadas, inclusive elevador, em funcionamento e aprovados pelas autoridades competentes.

§ 1º O documento previsto no caput deste artigo não será concedido sem que o interessado assine um termo, obrigando-se a concluir a remanescente da obra, dentro do prazo estabelecido.

§ 2º Os setores competentes têm o prazo de 15 (quinze) dias úteis para vistoriar a obra e expedir o habite-se, juntamente com a numeração.

Art. 60. O Poder Público só fornecerá o habite-se para as obras e intervenções regularizadas através de aprovação de projeto e Alvará de Construção ou Alvará de Aprovação.

Art. 61. Os procedimentos para expedição de habite-se simplificado serão regulamentados em legislação específica.

Seção V

Da Regularização de Obras e Edificações

Art. 62. As edificações irregulares, no todo ou em parte, poderão ser regularizadas, desde que atendam ao disposto nesta Lei e na Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo, expedindo-se Alvará de Aprovação e Habite-se.

Art. 63. As obras irregularmente construídas, sem o alvará de construção, deverá ser objeto da regularização, nos termos desta lei.

§ 1º A regularização estará condicionada à adequação da irregularidade ou da prestação pecuniária compensatória da irregularidade, conforme disposto no Anexo VII desta lei.

§ 2º Não incidirá multa de regularização nos imóveis previamente edificados e aptos para a obtenção de habite-se anteriores à vigência desta lei.

§ 3º Os proprietários de obras irregulares terão o prazo de até 4 (quatro) anos, contados a partir da vigência desta lei, para a regularização dos imóveis, sem aplicação das penalidades cabíveis.

§ 4º Passado o prazo previsto no parágrafo anterior aplicar-se-ão as penalidades e obrigações compensatórias inerentes às irregularidades presentes na obra.

§ 5º Para regularização das obras construídas até a vigência desta lei, deverão ser apresentados os seguintes documentos:

I - projeto arquitetônico e de engenharia, nos termos do art. 28 deste código, em conformidade com a obra realizada;

II - anotação ou registro de responsabilidade técnica, correlato ao pedido de regularização da obra;

III - comprovação da regularidade fiscal da parte interessada;

IV - atualização cadastral do imóvel, junto ao respectivo cadastro imobiliário, e de quem seja interessado, junto aos cadastros fiscais do Município;

V - demais estudos eventualmente exigidos pelos setores competentes, notadamente estudos de sondagem, fundação e laudos técnicos acompanhados do devido registro de responsabilidade técnica e que atestem a integridade da construção.

Art. 64. Nos casos em que se fizer necessária a apresentação de documentos pretéritos, poderá a parte interessadas se valer da comprovação de histórico de recolhimento de tributos, ou ainda, imagens, fotografias e registros históricos captados por terra ou de satélites.

Art. 65. Não serão passíveis de regularização os imóveis com fins de habitação que não possuam qualquer tipo de iluminação e ventilação natural, em ambientes de permanência prolongada.

Art. 66. A adequação das irregularidades terá prioridade à fixação de multas, nas seguintes situações:

I - desconformidade com o índice de permeabilidade estabelecida pela lei de zoneamento e ocupação do solo, impondo-se, neste caso, a reversão por meio do mecanismo de contenção de cheias, observando o disposto nos artigos 222 a 228 deste código;

II - calçadas construídas em desacordo com a Legislação Municipal;

III - nos demais casos que apresentem prejuízo ao interesse coletivo.

Art. 67. A municipalidade deverá promover campanha de regularização, através de lei específica, concedendo, conforme for o caso, isenções e benefícios tributários.

Seção VI

Das Obras Paralisadas

Art. 68. O responsável técnico ou o proprietário deverá informar ao Poder Público eventual paralisação das obras, através de comunicação simples dirigida ao órgão competente.

Parágrafo único. Considera-se paralisação das obras, a ausência de intervenções que indique benfeitorias ou melhorias, pelo prazo de 1 (um) ano ou mais.

Art. 69. As obras paralisadas devem ter seus vãos, janelas, portas e outras entradas vedadas, de modo a impedir ou mitigar a entrada de pessoas ou animais.

Art. 70. A calçada deverá estar executada e em bom estado de conservação durante o período de paralização.

Art. 71. Fica reservado ao Município solicitar medidas para garantia das condições de salubridade e segurança pública, inclusive durante o período que as obras permanecerem paralisadas.

Parágrafo único. Caso as medidas não sejam realizadas no período solicitado, o Município poderá efetuar a demolição administrativa.

Art. 72. Decorrido o prazo de validade do alvará de construção, a parte interessada deverá solicitar uma nova aprovação.

Art. 73. As disposições desta seção são igualmente aplicáveis às construções que já se encontrem paralisadas, na data da vigência desta Lei.

CAPÍTULO II

DAS OBRIGAÇÕES DURANTE A EXECUÇÃO DE OBRAS

Seção I

Das Disposições Gerais

Art. 74. Para fins de emissão da documentação e fiscalização, as solicitações de alinhamento, nivelamento e Alvará de Construção, deverão sempre permanecer no local de execução das obras, conjuntamente com o projeto aprovado pelos setores competentes.

Parágrafo único. Os documentos referidos no caput deste artigo deverão ser mantidos protegidos contra a ação do tempo e facilmente acessíveis à fiscalização municipal, durante todo o período de execução das atividades nas obras.

Art. 75. Ressalvada as hipóteses previstas no art. 27, todas as obras deverão ser executadas de acordo com o projeto aprovado.

Art. 76. Durante a execução das obras, o profissional responsável deverá pôr em prática todas as medidas necessárias para garantir a segurança dos operários, do público e das propriedades circunvizinhas, bem como providenciar para que o leito do logradouro, no trecho abrangido pelas obras, seja permanentemente mantido em perfeito estado de limpeza e conservação.

§ 1º Quaisquer detritos caídos das obras ou resíduos de materiais que ficarem sobre parte do leito do logradouro público deverão ser prontamente recolhidos, e caso necessário, feita a varredura de todo o trecho que tenha a limpeza prejudicada, além de irrigação para impedir o levantamento de pó.

§ 2º É proibido a execução de qualquer serviço que impliquem na perturbação do sossego dos hospitais, escolas, asilos e estabelecimentos congêneres situados nas imediações das obras, devendo ser realizados em local distante, sempre que possível, os trabalhos que possam, em razão do ruído, causar qualquer perturbação.

Art. 77. No local da obra e até a sua conclusão, deverá ser posicionado de forma visível e legível, uma placa indicando, obrigatoriamente:

I - o nome do autor do projeto, seu título profissional e o número de sua carteira expedida pelo respectivo Conselho Profissional;

II - o nome do Responsável Técnico pela execução dos serviços, seu título profissional e o número de inscrição junto ao Conselho Profissional, ou seu respectivo visto;

III - o nome da empresa encarregada da execução da obra, quando for o caso, com o número de seu registro no Conselho Profissional.

Seção II

Dos Tapumes e Equipamentos de Segurança

Art. 78. Será obrigatória a colocação de tapumes em toda a testada do lote, sempre que se execute obras de construção, reforma, ampliação ou demolição, nos seguintes casos:

I - para obras até 3,00m (três metros) do alinhamento dos logradouros públicos;

II - para todos os edifícios com mais de 2 (dois) pavimentos, qualquer que seja o afastamento;

III - para qualquer obra que, segundo definir o Poder Público, ofereça riscos aos transeuntes.

§ 1º Os tapumes deverão ter altura mínima de 2,20m (dois metros e vinte centímetros), construídos a partir do chão.

§ 2º Os tapumes deverão observar as distâncias mínimas em relação à rede de energia elétrica, de acordo com as normas técnicas vigentes e especificações da concessionária local.

Art. 79. Os tapumes deverão obedecer às seguintes normas:

I - deverão ser de madeira, alvenaria, PVC, metálicos e materiais similares;

II - garantir a perfeita vedação quanto à visibilidade, não sendo permitido apresentar nenhum tipo de transparência;

III - ser executados ao prumo, em perfeitas condições, garantindo a segurança dos pedestres, devendo ser totalmente vedados, permanecendo assim durante toda a execução da obra;

IV - não poderão prejudicar a arborização, a iluminação pública, a visibilidade das placas, avisos ou sinais de trânsito e outros equipamentos de interesse público;

V - quando construídos em esquinas de logradouros, deverão garantir a visibilidade dos veículos;

VI - a faixa compreendida pelo tapume não poderá ter largura superior à metade da largura do passeio, nem exceder a 2m (dois metros), respeitando a faixa livre para pedestres de 1,20m (um metro e vinte centímetros);

VII - excepcionalmente, nos casos em que haja necessidade do fechamento com tapume ocupando toda a área do passeio, deverá ser prevista uma faixa de 1,20 m (um metro e vinte centímetros) na via para trânsito de pedestres, protegida e separada da circulação de veículos, mediante autorização prévia do Departamento de Trânsito;

VIII - nas edificações afastadas mais de 3m (três metros) em relação ao alinhamento do logradouro, o tapume não poderá ocupar a calçada.

Art. 80. Em edificações com mais de 9m (nove metros) de altura ou 3 (três) pavimentos, será exigido:

I - o uso de tela de proteção em todas as fachadas da edificação;

II - colocação de andaime de proteção do tipo "bandeja-salva-vidas" ou andaimes mecânicos.

Parágrafo único. As bandejas salva-vidas e os andaimes deverão atender as disposições contidas nas normas técnicas vigentes do Ministério do Trabalho.

Art. 81. Em casos de paralisação das obras, por prazo superior a 6 (seis) meses, os tapumes deverão ser recuados até o alinhamento e os andaimes retirados.

Art. 82. Após o término das obras, os tapumes e andaimes deverão ser retirados antes da vistoria realizada pelo Poder Público para expedição do habite-se.

TÍTULO III

DA CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 83. Para fins de aplicação desta lei, a construção ou edificação é caracterizada pela existência de um conjunto de elementos construtivos, contínuo em suas três dimensões, com um ou vários acessos às circulações ao nível do pavimento de acesso.

Art. 84. Dentro de um lote, a construção ou edificação será considerada isolada das divisas, quando a área livre, em torno do volume edificado, for contínua em qualquer que seja o nível do piso considerado.

Art. 85. A construção ou edificação será considerada contígua a uma ou mais divisas dentro de um lote, quando a área livre deixar de contornar continuamente o volume edificado no nível de qualquer piso.

Art. 86. Quando um lote tiver duas ou mais edificações, formar-se-á o "grupamento de edificações" que, de acordo com suas utilizações, classificar-se-ão em residencial ou não residencial.

Art. 87. Subsolo é um piso semienterrado, onde o piso do pavimento imediatamente superior não se estenda acima da cota + 1,00 m (mais um metro) em relação ao nível do meio-fio ou ao seu nível mediano, no eixo do lote.

§ 1º Em terrenos de esquina e com testadas para ruas opostas, o nível mediano é calculado pela média aritmética dos níveis medianos das testadas, exceto no caso de edificações isoladas.

§ 2º Em terrenos com testadas para ruas com declividade acentuada, o nível mediano é medido no eixo do lote.

Art. 88. Conforme a utilização a que se destinam, as edificações classificam-se em:

I - residenciais;

II - não residenciais;

III - não residenciais de usos especiais diversos;

IV - mistas.

CAPÍTULO II

DAS EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS

Art. 89. Segundo o tipo de utilização, as edificações residenciais subdividem-se em:

I - edificações residenciais unifamiliares;

II - edificações residenciais multifamiliares.

§ 1º Toda unidade residencial será constituída de, no mínimo, 1 (um) compartimento habitável, com instalações sanitárias e uma cozinha, desde que tenha área não inferior a 20m² (vinte metros quadrados).

§ 2º Ficam dispensadas das exigências de acessibilidade e sistemas de segurança, prevenção e combate a incêndio, as edificações destinadas a residências unifamiliares.

Seção I

Das Tipologias das Edificações Residenciais

Art. 90. Uma edificação será considerada unifamiliar quando for a única a ocupar o interior de um lote.

Art. 91. Uma edificação é considerada multifamiliar, quando composta por duas ou mais unidades residenciais autônomas, em um mesmo terreno, possuindo ou não área comum construída, podendo ser:

I - condomínio edilício de casas;

II - vilas urbanas;

III - residências geminadas;

IV - multifamiliares horizontais em série;

V - multifamiliar vertical;

VI - multifamiliar transitória;

VII - edificação residencial coletiva.

Art. 92. Caso a classificação não se enquadre dentro dos parâmetros estabelecidos nos incisos de I a IV do artigo 91 deste código, a edificação será caracterizada como multifamiliar vertical, conforme estabelecido no inciso V do artigo 91, e nos artigos 105 a 108 deste código.

Subseção I

Dos Condomínios Edilícios de Casas

Art. 93. O condomínio edilício de casas é constituído por duas ou mais edificações isoladas, construídas sobre um único lote, no plano térreo ou equivalente, com um ou mais pavimentos.

§ 1º A formação de condomínio de que trata este artigo será efetuada de forma excepcional, sempre que a área ou lote não permitir o seu loteamento ou parcelamento.

§ 2º A cada unidade residencial será atribuída a fração ideal do terreno, correspondente a parte privativa e a parte da área de uso comum.

§ 3º Para a aprovação do projeto de construção das unidades deverá ser apresentado um processo único do condomínio.

§ 4º Cada unidade residencial deverá ter acesso independente.

§ 5º Cada unidade residencial deverá ter instalações elétricas, hidrossanitários e complementares independentes.

Art. 94. A planta de locação deverá conter as seguintes especificações, além das exigidas regularmente:

I - área permeável, demonstrando que faz parte da área de terreno privativo, devidamente identificada, quantificada e cotada;

II - delimitação da área de uso privativo de terreno de cada residência, de uso exclusivo desta, além da projeção da residência, com os respectivos afastamentos obrigatórios;

III - delimitação da área comum de terreno, identificando:

a) as partes do terreno que poderão ser utilizadas em comum pelos titulares das unidades;

b) as áreas projetadas como passagem comum para acesso às vias públicas e/ou para as unidades entre si;

c) a área de preservação, quando necessária.

IV - quadro de áreas em forma de condomínio, constando a área:

a) da unidade residencial construída;

b) da vaga de estacionamento, a qual, se coberta e pavimentada, contará como área construída;

c) das áreas de uso privativo;

d) das edificações coletivas, se houver;

e) das áreas de uso comum;

f) da fração ideal de terreno, proporcional à área de terreno privativa e não à área construída.

Art. 95. Nos condomínios edilícios de casas, o afastamento mínimo entre as unidades isoladas será de 3m (três metros).

Art. 96. Cada unidade residencial deverá contar com uma área mínima de terreno, proporcional à área total do lote de 180,00m² (cento e oitenta metros quadrados), quando não definido na Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo.

§ 1º Quando as condições locais justificarem, poderá ser exigido estudo urbanístico, considerando a topografia, condições de acesso, estacionamento, iluminação externa, sistema de drenagem pluvial, depósito central de resíduos, correio e Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV.

§ 2º Nos condomínios edilícios, as unidades habitacionais deverão ser numeradas de maneira crescente a partir da mais próxima da via principal de acesso.

§ 3º O direito ao local para estacionamento de veículos no interior do condomínio e na área privativa de cada unidade, será vinculado à unidade habitacional a que corresponder nas dimensões da vaga de estacionamento e condições de acesso e manobra definidas nesta Lei.

Art. 97. Entre outras exigências que possam ser fixadas em regulamento, os condomínios edilícios deverão ser dotados de:

I - vias de circulação, inclusive via de acesso, quando for o caso, pavimentadas, conforme as normas e padrões técnicos dos órgãos competentes, observando estritamente as exigências legais;

II - obras destinadas ao escoamento de águas pluviais, inclusive galerias, guias, sarjetas, bocas de lobo e canaletas, conforme normas e padrões técnicos dos órgãos competentes e exigências legais;

III - construção de sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitário individual, quando não houver rede de esgoto próxima à área do condomínio;

IV - obras de contenção de taludes e aterros destinadas a evitar desmoronamentos e o assoreamento de águas correntes, conforme normas e padrões técnicos dos órgãos competentes e exigências legais, sempre que necessárias;

V - construção de sistema de abastecimento de água potável, conforme normas e padrões técnicos exigidos pelo órgão competente;

VI - depósito de resíduo compatível com o uso de todas as unidades habitacionais, locado no alinhamento predial;

VII - passeio público, sempre que a via defronte ao lote possuir pavimentação.

§ 1º Os equipamentos, serviços e edificações comuns no interior do condomínio edilício serão executados e mantidos exclusivamente pelo empreendedor e/ou condomínio.

§ 2º O sistema viário do condomínio deverá articular-se com o sistema viário público existente ou projetado, preferencialmente em um único ponto ou local.

§3° A liberação do documento de habite-se está condicionada a implantação das infraestruturas elencadas nos incisos de I a VII deste artigo.

Subseção II

Das Vilas Urbanas

Art. 98. Consideram-se vilas urbanas, aquelas constituídas por mais de duas edificações isoladas, construídas sobre um único lote.

§ 1º Para fins de caracterização como vilas urbanas, deverão ser observadas as seguintes características:

I - efetuadas de forma excepcional, para fins de regularização, sempre que a área ou lote não permitir o seu loteamento ou parcelamento;

II - não seja viável a caracterização como condomínios edilícios de casas, ou multifamiliar vertical, nos parâmetros definidos na Subseção I deste código;

III - constitua ocupação consolidada de difícil reversão;

IV - possuam unidades autônomas no plano térreo ou superpostas com até no máximo 3 (três) pavimentos;

Parágrafo único. Para fins de cálculo dos pavimentos, exclui-se o terraço de permanência prolongada, conforme disposto no artigo 173 deste código.

Art. 99. A planta de locação deverá conter as seguintes especificações, além das exigidas regularmente:

I - área permeável demonstrando que faz parte da área de terreno privativo, devidamente identificada, quantificada e cotada;

II - delimitação da área de uso privativo de terreno de cada residência, de uso exclusivo desta, além da projeção da residência, com os afastamentos obrigatórios;

III - delimitação da área comum de terreno, identificando:

a) as partes do terreno que poderão ser utilizadas em comum pelos titulares das unidades;

b) as áreas projetadas como passagem comum para acesso às vias públicas e/ou para as unidades entre si;

c) a área de preservação, quando necessária.

IV - quadro de áreas em forma de condomínio, constando a área:

a) da unidade residencial construída;

b) da vaga de estacionamento, a qual, se coberta e pavimentada, contará como área construída;

c) das áreas de uso privativo;

d) das edificações coletivas, se houver;

e) das áreas de uso comum, se houver;

f) de fração ideal de terreno, proporcional à área de terreno privativa e não à área construída.

Subseção III

Das Residências Geminadas

Art. 100. Consideram-se residências geminadas duas unidades habitacionais em um mesmo terreno, que possam compartilhar parede em comum, alcançando até a altura da cobertura, constituindo no seu aspecto externo uma unidade arquitetônica homogênea, não implicando em simetria bilateral.

Art. 101. Para fins de caracterização com residências geminadas, as unidades habitacionais, horizontais ou superpostas, deverão observar os seguintes requisitos:

I - possuir acesso independente para cada unidade habitacional;

II - possuir no máximo 2 (dois) pavimentos, admitido1 (um) subsolo.

Art. 102. Para o cálculo de pavimentos, exclui-se o terraço de permanência prolongada conforme disposto no artigo 173 deste código.

Subseção IV

Das Multifamiliares Horizontais em Série

Art. 103. Consideram-se residências multifamiliares horizontais em série, as unidades de residências contíguas ou superpostas, que possam usar uma parede comum em alvenaria, alcançando até a altura da cobertura, constituindo no seu aspecto externo uma unidade arquitetônica homogênea, não implicando simetria bilateral.

§ 1º Para fins de caracterização das residências multifamiliares horizontais em série, as respectivas unidades habitacionais deverão observar os seguintes requisitos:

I - possuir acesso, instalações hidrossanitárias e elétricas independentes;

II - ter no máximo 3 (três) pavimentos, sendo permitido 1 (um) subsolo; quando contíguas;

III - ter no máximo 2 (dois) pavimentos, sendo permitido 1 (um) subsolo; quando superpostas.

Art. 104. Para fins de cálculo de pavimentos, exclui-se o terraço de permanência prolongada, conforme disposto no artigo 173 deste código.

Subseção V

Das Multifamiliares Verticais Permanentes

Art. 105. Serão consideradas edificações multifamiliares verticais permanentes, aquelas que comportem duas ou mais unidades residenciais autônomas, agrupadas e superpostas, devendo:

I – possuir local centralizado para coleta de resíduo;

II - atender as exigências do Corpo de Bombeiros, quanto à prevenção e combate de incêndios, sem prejuízo das disposições do presente código;

III – observar os requisitos legais de acessibilidade, conforme legislações e normas vigentes;

IV – possuir área de recreação, exigida sempre que a área edificada comportar 16 (dezesseis) ou mais unidades, observando o cálculo proporcional a 3% do total da área construída e atendido os seguintes requisitos:

a) não será admitida área de recreação em poços de iluminação e ventilação ou locais sem condição de iluminação e ventilação naturais;

b) deverão ser previstos espaços cobertos com dimensão mínima de 3m (três metros);

c) no mínimo 50% (cinquenta por cento) da área de recreação obrigatoriamente deverá ser coberta;

d) facilidade de acesso, através de partes comuns e delimitadas das passagens de veículos;

e) continuidade, vedada a realização de dimensionamento por adição de áreas isoladas, admitida a descontinuidade das áreas coberta e descoberta, desde que a área total exigida para a recreação esteja contida em uma das partes.

V – possuir local para estacionamento ou guarda de veículos, que atenda o número de unidades habitacionais individuais;

VI – possuir interfone, para edificações com 3 (três) pavimentos ou mais;

VII – contar com a instalação de elevadores, para edificações com circulação vertical acima de 12 (doze) metros;

VIII – dispor de Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas, de acordo com as exigências da NBR-5419/ABNT ou outra que venha a substituir.

Art. 106. As edificações residenciais multifamiliares permanentes podem apresentar-se sob forma de conjuntos habitacionais.

Art. 107. Qualquer conjunto habitacional deverá estar de acordo com o traçado do sistema viário básico, com as diretrizes urbanísticas e de preservação ambiental, conforme determinados pela municipalidade.

Art. 108. Quando as condições locais justificarem, poderão ser exigidos estudos urbanísticos, considerando a topografia, condições de acesso, estacionamento, iluminação externa, sistema de drenagem pluvial, depósito central de resíduos, correio e Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV.

Subseção VI

Das Multifamiliares Transitórias

Art. 109. Entende-se por edificações residenciais multifamiliares transitórias, as edificações destinadas a hotéis, motéis, apart-hotéis e congêneres, sendo que existirão sempre, como partes comuns obrigatórias:

I - hall de recepção com serviço de portaria e comunicação e, no caso dos hotéis, sala de estar ou visitas;

II - entrada de serviço independente da entrada de hóspedes;

III - compartimento próprio para administração;

IV - local fechado e interno à edificação para depósito de resíduos.

§1º As edificações referidas no caput deste artigo, deverão ainda observar os princípios do desenho universal, considerando as normas e legislações vigentes, bem como atender às exigências do Corpo de Bombeiros Militares;

Art. 110. A adaptação de qualquer edificação para a utilização como hotel, motel, apart-hotel e congêneres deverá atender integralmente todos os dispositivos previstos neste código.

Art. 111. Deverá ser previsto o local para embarque e desembarque de usuários, bem como estacionamento de veículos proporcional ao número de unidades disponíveis, de acordo com o disposto na Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo e nesta Lei.

Subseção VII

Das Residenciais Coletivas

Art. 112. Edificações residenciais coletivas são aquelas nas quais as atividades residenciais se desenvolvem em compartimentos de utilização coletiva, como dormitórios, salões de refeições, sanitários comuns, podendo ser:

I - internatos,

II - pensionatos,

III- asilos, orfanatos e congêneres.

Parágrafo único. O dimensionamento dos compartimentos deverá obedecer às normas que regem partes da edificação, conforme disposições deste código.

CAPÍTULO III

DAS EDIFICAÇÕES NÃO RESIDENCIAIS

Art. 113. As edificações não residenciais são aquelas destinadas ao:

I - comércio, negócios e atividades profissionais;

II - uso industrial;

III - uso de saúde;

IV - estabelecimentos educacionais;

V - locais de reuniões;

VI - usos especiais diversos.

Seção I

Das Edificações Comerciais, Negócios e Atividades Profissionais

Art. 114. As unidades destinadas ao comércio, negócios e atividades profissionais, são classificadas como lojas e salas comerciais.

Art. 115. As edificações localizadas em áreas comerciais, de negócios ou atividades profissionais, além de observar os demais dispositivos desta lei, obrigatoriamente deverão contar com marquise, quando no alinhamento, definidas em seção especial deste código, atendendo ainda as exigências contidas no código sanitário do estado e demais legislações específicas do respectivo ramo de exploração comercial.

Art. 116. As edificações destinadas ao comércio, serviços ou atividades profissionais, deverão:

I - ter dispositivo de prevenção contra incêndios, em conformidade com as determinações desta lei e normas específicas do Corpo de Bombeiros Militar;

II - atender às normas de acessibilidade, conforme legislações e normas vigentes;

III - ter instalações sanitárias, conforme quantitativo disposto no Anexo IV.

Seção II

Dos Restaurantes, Bares, Cafés, Lanchonetes e Similares

Art. 117. As edificações disciplinadas nos termos desta seção deverão observar, no que couber, as disposições da Seção I deste Capítulo.

Art. 118. Nas edificações onde, no todo ou em parte, se processarem o manuseio, fabricação ou venda de gêneros alimentícios, deverão ser atendidas as exigências relativas pela legislação sanitária vigente, prevenção e combate à incêndios e as contidas no Código de Posturas Municipal.

Seção III

Das Oficinas Mecânicas

Art. 119. As edificações destinadas a oficinas mecânicas deverão obedecer às seguintes condições:

I - ter acessos e saídas devidamente sinalizados e sem barreiras visuais;

II – contar com equipamentos de prevenção de incêndio;

III – possuir instalações para limpeza de carros, lubrificantes e serviços correlatos, respeitando os afastamentos disciplinados na Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo;

IV – contar com sistema de tratamento especial para resíduos, óleos e graxas, conforme legislação ambiental aplicável;

V - atender às normas de acessibilidade, nos termos das legislações e normas vigentes;

VI – possuir instalações sanitárias, conforme quantitativo disposto no Anexo IV.

Art. 120. Nas edificações onde houver, os ruídos intensos deverão ser tecnicamente isolados, anulando ou mitigando, conforme legislação de referência, a respectiva propagação para o exterior do imóvel.

Seção IV

Das Indústrias

Art. 121. A construção, reforma ou adaptação de prédios para uso industrial, somente será admitida em área previamente aprovada pela municipalidade.

Art. 122. As edificações destinadas a indústrias em geral, fábricas, além das disposições constantes nas Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde do Trabalho, deverão:

I - ser de material incombustível, tolerando-se o emprego de madeira ou outro material combustível apenas nas esquadrias e estruturas de cobertura;

II - ter dispositivo de prevenção contra incêndios, conforme as determinações deste código e do Corpo de Bombeiros Militar;

III – atender às normas de acessibilidade conforme legislações e normas vigentes.

§1º Sempre que compartimentos forem destinados à manipulação ou depósito de inflamáveis, estes deverão localizar-se em lugar convenientemente separados, de acordo com as normas específicas relativas à segurança na utilização de inflamáveis líquidos ou gasosos, consoante disposições dos órgãos competentes;

§2º Quando tiverem área superior a 150m² (cento e cinquenta metros quadrados), os compartimentos deverão contra com pé direito mínimo de 3,20m (três metros e vinte centímetros).

Art. 123. Os fornos, máquinas, caldeiras, estufas, fogões ou quaisquer outros aparelhos onde se produza e/ou concentre calor, deverão ser dotados de isolamento térmico, conforme normas e legislação vigente.

Art. 124. As edificações destinadas ao uso industrial terão tratamento especial para os efluentes líquidos e gasosos, sempre que apresentarem características físico-químicas, biológicas ou bacteriológicas agressivas, obrigando-se as indústrias a esgotarem seus efluentes líquidos e/ou gasosos dentro dos padrões exigidos pela legislação municipal, estadual e/ou federal vigente.

§ 1º O tratamento de efluentes industriais, conforme mencionado no caput deste artigo, deverá ser instalado antes do início das atividades e operação da respectiva atividade, podendo ser comum a mais de uma indústria.

§ 2º O sistema de tratamento proposto bem como memorial descritivo, planta e relatório de eficiência, deverão ser apresentados ao órgão estadual ou federal competentes para análise e aprovação e, posteriormente, para aprovação dos setores competentes do Município de Timóteo.

§ 3º O Poder Público local poderá negar aprovação se entender que o sistema será inoperante e/ou ineficiente, ou ainda aprovar o funcionamento em caráter temporário.

§ 4º O lançamento de efluentes deverá ter regime de vazão constante, principalmente durante o período de funcionamento da atividade industrial.

§ 5º Nos estabelecimentos industriais a serem instaladas e nas indústrias existentes que começarem a contar com lançamento de efluentes industriais, deverão ser promovidos à montante da captação de água da própria indústria, quando ambos se derem no mesmo curso d`água.

Art. 125. Todo estabelecimento industrial já instalado em que for constatado o lançamento de efluente líquido, sólido e/ou gasoso, com carga considerada poluente, deverá apresentar, dentro do prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, conforme fixado pelos setores competentes, uma solução que satisfaça a condição infringida.

Seção V

Das Edificações para Uso de Saúde

Art. 126. Consideram-se edificações para uso de saúde, aquelas destinadas à prestação de assistência médico-cirúrgica e social, com ou sem internamento de pacientes, podendo ser classificadas em:

I - hospitais;

II - maternidades;

III – clínicas;

IV – consultórios;

V - laboratórios de análises;

VI - pronto-socorro e;

VII - postos de saúde.

Art. 127. As edificações para uso de saúde deverão obedecer, além das normas insculpidas neste código, às condições estabelecidas pelo Ministério da Saúde e as Resoluções RDC 50, de 21 de fevereiro de 2002 e RDC 189, de 18 de julho de 2003, da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, bem como suas atualizações, observando ainda as legislações estaduais e municipais pertinentes à matéria.

Seção VI

Dos Estabelecimentos Educacionais

Art. 128. Os estabelecimentos educacionais, além das disposições da legislação municipal respectiva, deverão obedecer às condições estabelecidas pela Vigilância Sanitária, Conselho Estadual de Educação, do Ministério da Educação e Corpo de Bombeiros Militar.

Art. 129. As salas de aula dos estabelecimentos de ensino deverão:

I – contar com equipamentos, revestimentos interno e externo, instalações e mobiliários de material inócuo, a fim de garantir a segurança dos usuários, especialmente observando a faixa etária do público atendido;

II - ter pé-direito mínimo de 3m (três metros), admitido pé-direito livre mínimo de 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros), nas edificações já existentes;

IV – contar com salas de aula, de leitura, salas ambientes, biblioteca e similares sem aberturas externas voltadas para o sul, e situadas na face da edificação que faça ângulo menor que 45º (quarenta e cinco graus) com a direção leste-oeste, sempre que possível;

V - quando as aberturas das salas de aula estiverem situadas entre os rumos nordeste e noroeste, deverão ser providas de elementos quebra-sol, exceto quando o beiral avançar 1m (um metro), no mínimo;

VI – contar com iluminação natural das salas de aula em geral, predominando a unilateral esquerda, não se dispensando a iluminação artificial para eventuais condições climatológicas particulares e para o período de funcionamento noturno;

VII – contar com iluminação zenital correspondente a 23% (vinte e três por cento) de área do piso, quando houver necessidade, devendo ainda serem previstos elementos que evitem o ofuscamento;

VIII – quando for o caso, dispor de aberturas nas paredes, para iluminação natural, correspondente a uma área total mínima que atinja 30% (trinta por cento) da área do ambiente.

Art. 130. Os locais de recreio, esporte, parques infantis e congêneres deverão:

I - ter área coberta para educação física, recreio e festividades, com no mínimo:

a) área compatível com a capacidade de atendimento, por turno do estabelecimento nos estabelecimentos de educação infantil;

b) área de 1/3 da soma das áreas das salas, no caso de estabelecimentos de ensino fundamental.

II - ter área descoberta para recreio e esporte, devendo:

a) considerar 3 m² por criança para estabelecimentos de educação infantil, contemplando áreas verdes e permeáveis;

b) contar com área recomendada de metade da soma das áreas das salas, admitindo o mínimo de um terço, para estabelecimentos de ensino fundamental.

III – possuir quadras esportivas orientadas preferencialmente para norte/sul, quando houver.

Art. 131. O acesso a todos os ambientes nos estabelecimentos de ensino deverá ser facilitado para deficientes físicos, mediante rampas ou planos inclinados de materiais especiais, conforme normas técnicas competentes e observando a legislação pertinente a acessibilidade.

Seção VII

Dos Locais de Reunião e Casas de Espetáculo

Art. 132. São considerados locais de reunião e casas de espetáculo:

I - estádios;

II – auditórios;

III - ginásios esportivos;

IV - hall de convenções;

V - salões de exposições;

VI - cinemas;

VII - teatros;

VIII - templos religiosos;

IX - feiras de exposições permanentes;

X - piscinas públicas;

XI – boates;

XII - salões de dança.

Art. 133. Os locais de reunião e casas de espetáculo deverão atender as exigências contidas no Código Sanitário do Estado, nas Instruções Normativas do Corpo de Bombeiros Militar, normas de acessibilidade e demais legislações pertinentes.

Art. 134. Nas partes destinadas ao uso pelo público em geral, serão previstos:

I - circulação de acesso e escoamento;

II - condições de perfeita visibilidade;

III - espaçamentos entre filas e séries de assentos;

IV - locais de espera;

V - instalações sanitárias;

VI – indicação da lotação máxima estabelecida.

CAPÍTULO IV

DAS EDIFICAÇÕES NÃO RESIDENCIAIS DE USOS ESPECIAIS DIVERSOS

Art. 135. Enquadram-se neste capítulo as edificações destinadas a:

I - depósitos de explosivos, munições e inflamáveis;

II - depósitos de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP;

III - depósitos de armazenagem;

IV - postos de serviço e de abastecimento de veículos;

V - quartéis;

VI - penitenciárias e casas de detenção;

VII - mobiliário urbano.

Seção I

Dos Depósitos de Explosivos, Munições e Inflamáveis

Art. 136. As edificações para depósito de explosivos e munições obedecerão às normas estabelecidas em regulamentação própria a cargo do Exército Brasileiro e, para inflamáveis, às exigências do Corpo de Bombeiros Militar e as normas dos órgãos federais e estaduais competentes.

Art. 137. As edificações de que tratam esta Seção só poderão ser construídas em zonas destinadas especificamente para esse fim, com distanciamento das zonas urbanizadas ou de expansão urbana, ressalvados os casos especiais de instalações militares.

§1º Na hipótese de instalações militares, os depósitos deverão ser projetados e construídos de acordo com legislação específica, obedecendo rigorosamente às condições de segurança;

§2º O pedido de aprovação do projeto deverá ser instruído com a especificação da instalação, mencionando o tipo do produto, a natureza e capacidade dos tanques ou recipientes, aparelhos de sinalização, assim como todos os equipamentos e maquinários empregados na instalação.

Art. 138. Para efeito desta lei, não são considerados depósitos de inflamáveis os reservatórios das colunas de abastecimento de combustível, os reservatórios e autoclaves empregados na fusão de materiais gordurosos, fábrica de velas, sabões, limpeza a seco, bem como tanques de gasolina, essência ou álcool que integrem motores de explosão ou combustão interna, em qualquer parte instalados.

Seção II

Dos Depósitos de Gás (GLP)

Art. 139. Em todas as áreas de armazenamento de recipientes transportáveis de GLP deverão ser observadas as condições de segurança da norma de segurança contra incêndios do Corpo de Bombeiros Militar.

Seção III

Dos Estabelecimentos Destinados ao Comércio Varejista de Combustíveis Minerais e Serviços Correlatos

Art. 140. São estabelecimentos de comércio varejista de combustíveis e serviços correlatos, os:

I - postos de abastecimento, que são os estabelecimentos que se destinam à venda, no varejo, de combustíveis minerais, álcool etílico hidratado e óleos lubrificantes;

II - postos de serviço, que são os estabelecimentos que, além de exercerem as atividades previstas no inciso I, ofereçam serviços de lavação, lubrificação de veículos e correlatos;

III - postos-garagem, que são os estabelecimentos que, além de exercerem as atividades previstas no inciso I, ofereçam áreas destinadas à guarda de veículos.

Art. 141. Os postos de serviço e abastecimento de veículos só poderão ser instalados em edificações destinadas exclusivamente para esse fim.

Art. 142. As instalações de postos situados em áreas inundáveis deverão obedecer a legislações especiais, no que se refere a precaução de vazamentos e a segurança das áreas circunvizinhas.

Art. 143. Nas edificações para postos de abastecimento de veículos, além das normas que lhes forem aplicáveis por este código, deverão ser observadas à legislação sobre produtos inflamáveis, instruções normativas do Corpo de Bombeiros Militar e normas ambientais aplicáveis.

Art. 144. A limpeza, lavagem e lubrificação de veículos devem ser feitas em boxes isolados, de modo a impedir que a poeira e as águas sejam levadas para o logradouro ou neste se acumulem, devendo as águas de superfície ser conduzidas para caixas de decantação, separadas das galerias, antes de serem lançadas na rede geral, obedecidas às normas do órgão competente.

Art. 145. As instalações para limpeza de carros, lubrificantes e serviços correlatos, não poderão ficar a menos de 4m (quatro metros) de afastamento dos prédios vizinhos, quando em locais abertos.

Art. 146. Somente serão aprovados projetos para a construção de estabelecimentos de comércio varejista de combustíveis e serviços na área urbana, se atendidas as seguintes exigências:

I - não causar congestionamento, nem pertencer a cruzamentos definidos pelo uso como conflitante;

II - distar, no mínimo 100m (cem metros), de escolas, creches, asilos, igrejas, clubes, hospitais e locais de grande concentração de pessoas;

III - distar, no mínimo 500m (quinhentos metros), de outro estabelecimento do mesmo gênero;

Parágrafo único. As distâncias mencionadas nos incisos II e III deverão considerar os raios de abrangência, a partir do centro da área de concentração das bombas de abastecimento.

Seção IV

Dos Quartéis

Art. 147. As edificações destinadas a abrigar quartéis obedecerão às normas que regem partes da edificação, constantes desta lei.

Seção V

Da Penitenciária e Casa de Detenção

Art. 148. Definem-se como penitenciária e casa de detenção, os estabelecimentos oficiais que abrigam pessoas privadas de liberdade, por decisão da autoridade policial ou judicial.

Art. 149. As normas para construção de penitenciárias e casas de detenção serão estabelecidas pelo órgão competente, e as partes dessas edificações destinadas à administração e serviços serão regidas pelas normas indicadas neste código.

Seção VI

Do Mobiliário Urbano

Art. 150. O mobiliário urbano deverá ser construído atendendo as normas técnicas vigentes, em especial as regras de acessibilidade, que trata da adequação das edificações e do mobiliário, espaços e equipamentos urbanos adequados à pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida.

Parágrafo único. A instalação de equipamentos ou mobiliário de uso comercial ou de serviços em logradouro público, reger-se-á pelo Código de Posturas, obedecidos os critérios de localização e uso aplicáveis a cada caso.

CAPÍTULO V

DAS EDIFICAÇÕES DE USO MISTO

Art. 151. As edificações mistas são aquelas destinadas a abrigar as atividades de diferentes usos.

Art. 152. Nas edificações mistas, onde houver uso residencial, serão obedecidas às seguintes condições:

I - no compartimento de acesso ao nível de cada piso, os vestíbulos e as circulações horizontais e verticais relativas a cada uso deverão ser, preferencialmente, independentes entre si;

II - os pavimentos destinados ao uso residencial deverão ser agrupados continuamente.

TÍTULO IV

DAS EDIFICAÇÕES

CAPÍTULO I

DAS EDIFICAÇÕES EM GERAL

Seção I

Dos Materiais de Construção

Art. 153. Os materiais de construção, seu emprego e técnica de utilização deverão satisfazer as especificações e normas técnicas oficiais competentes.

Art. 154. No caso de materiais cuja aplicação ainda não tenha sido comprovada pelo uso, o Poder Público poderá exigir análise e ensaios comprobatórios de sua capacidade.

Parágrafo único. As análises ou ensaios previstas no caput deste artigo deverão ser realizados em laboratórios de comprovada idoneidade técnica.

Art. 155. Para efeito deste Código, consideram-se como materiais incombustíveis:

I - o concreto simples ou armado,

II - as peças metálicas;

III - os tijolos, pedras, materiais cerâmicos ou de fibrocimento e outros com incombustibilidade certificada nas especificações das normas técnicas competentes.

Seção II

Do Preparo do Terreno, Escavações e Sustentação de Terra

Art. 156. Na execução da fase preparatória do terreno para edificação e escavação, serão obrigatórias a adoção, no mínimo, das seguintes precauções pelo responsável:

I - adoção das medidas técnicas de segurança necessárias à preservação da estabilidade e integridade das edificações e propriedades vizinhas, bem como das respectivas áreas públicas;

II – apresentação da declaração emitida pelo bota-fora destinatário, previamente licenciado, a escolha do proprietário ou possuidor, quando houver a necessidade de remoção dos materiais escavados;

III - adoção das providências necessárias para a sustentação das edificações e terrenos limítrofes.

Art. 157. Os proprietários ou possuidores dos terrenos ficam obrigados a estabelecer a fixação, estabilização ou sustentação das respectivas terras ou de terceiros, se colocados em risco, por meio de obras e medidas de precaução contra erosões do solo, desmoronamento de terras, escoamento de materiais, detritos e resíduo para as valas, sarjetas e canalizações, públicas ou particulares e logradouros públicos.

Art. 158. Visando a estabilidade dos terrenos, a integridade das estruturas urbanas e edificações vizinhas, o Poder Público poderá exigir apresentação de projeto de estabilização, com a devida anotação de responsabilidade técnica, para arquivamento o respectivo processo.

Art. 159. A responsabilidade das obras efetuadas por máquinas de terraplanagem será do proprietário ou possuidor do imóvel, responsável técnico e das empresas executoras.

Seção III

Das Fundações e Estruturas

Art. 160. O projeto e execução de uma fundação, assim como as respectivas sondagens, exames de laboratório, provas de cargas e outros que se fizerem necessários, deverão ser realizados de acordo com as normas técnicas adotadas ou recomendadas em vigência, por profissionais devidamente habilitados.

Art. 161. O projeto e execução de uma edificação obedecerão às normas técnicas competentes.

Art. 162. A movimentação dos materiais e equipamentos necessários para execução de uma estrutura será sempre feita, exclusivamente, dentro do espaço aéreo delimitado pelas divisas de lote ou em lotes de terceiros, quando por eles autorizados.

Art. 163. O projeto estrutural poderá ser solicitado pelo setor competente do Município para arquivamento, em especial quando:

I - tratar-se de edifício com 3 (três) ou mais pavimentos;

II - tratar-se de área construída, igual ou superior a 1.000m² (mil metros quadrados).

Seção IV

Das Paredes e dos Pisos

Art. 164. Os elementos estruturais, paredes divisórias e pisos devem garantir, no mínimo:

I - resistência ao fogo;

II - impermeabilidade;

III - estabilidade da construção;

IV - bom desempenho térmico e acústico das unidades;

V - acessibilidade.

Art. 165. Quando se tratar de paredes de alvenaria, que constituírem divisões entre habitações distintas ou se construídas na divisa do lote, deverão garantir a independência e o isolamento acústico entre as edificações.

Art. 166. Quando forem empregadas paredes autoportantes em uma edificação, deverão ser observadas as respectivas normas técnicas oficiais competentes, para os diferentes tipos de material utilizado.

Art. 167. Todas as paredes das edificações serão revestidas interna e externamente, por emboço e reboco.

Parágrafo único. O revestimento será dispensado, quando:

I - a alvenaria for convenientemente rejuntada e receber cauteloso acabamento;

II – se tratar de parede de concreto, que haja recebido tratamento de impermeabilização;

III - convenientemente justificado no projeto;

IV - se tratar de parede de madeira;

V - se tratar de tijolo a vista tratado;

VI - se tratar de edificações compostas por contêineres navais.

Art. 168. As paredes cegas que constituírem divisões entre habitações distintas ou estejam nas divisas do lote, não poderão ser de material que apresente qualquer tipo de transparência.

Seção V

Do Forro

Art. 169. O forro das edificações será incombustível, excetuando-se residências unifamiliares.

Parágrafo único. O forro das edificações residenciais unifamiliares, caso não seja em plano horizontal, deverá respeitar a altura mínima da parte mais baixa de 2m (dois metros) e altura média, conforme Anexo I.

Seção VI

Das Coberturas

Art. 170. As coberturas das edificações serão construídas com materiais que permitam a perfeita impermeabilidade, bem como o isolamento térmico.

Art. 171. Nas edificações destinadas a habitações multifamiliares horizontais em série, multifamiliares verticais e não residenciais, deverão ser observadas as Instruções Normativas do Corpo de Bombeiros Militar.

Art. 172. As águas pluviais, provenientes das coberturas, serão esgotadas dentro dos limites do lote, não sendo permitido o deságue sobre os lotes vizinhos ou sobre o passeio.

Parágrafo único. O escoamento das águas pluviais do terreno para as sarjetas dos logradouros públicos deve ser feito através de condutores, a serem instalados sob os passeios, de acordo com as normas técnicas brasileiras relativa à matéria.

Art. 173. Serão considerados terraço de permanência prolongada, os ambientes que:

I – estejam localizados entre a cobertura da edificação e sua última laje;

II – possuam acesso vertical realizado pela mesma unidade habitacional;

III - possuam planta livre sem compartimentação ou vedações;

IV - preserve vãos de circulação de ventilação, sem esquadria, predominantemente em no mínimo 02 (duas) fachadas;

V – possuam pé direto mínimo de 2,30m (dois metros e trinta centímetros);

VI – possuam guarda corpo em todo o perímetro com altura mínima de 1,30m (um metro e trinta centímetro), em conformidade com as exigências do Corpo de Bombeiros Militar.

§ 1º Os terraços de permanência prolongada não deverão constituir unidade habitacional autônoma.

§ 2º Será tolerada a compartimentação parcial, contanto que todos os ambientes somados não ultrapassem o limite de 10m².

§ 3º Para fins de cálculo da área computável do terraço, serão considerados o percentual de 40% (quarenta por cento) da área total.

Art. 174. Além das demais disposições legais, deverão ser observados as seguintes disposições com relação às coberturas das edificações:

I - quando a edificação estiver junto à divisa, deverá obrigatoriamente possuir platibanda;

II - todas as edificações de beiral, com caimento no sentido da divisa, deverão possuir calha quando o afastamento do beiral até a divisa for inferior a 0,50m (cinquenta centímetros).

Seção VII

Das Circulações em um Mesmo Nível

Art. 175. As circulações horizontais e o hall das edificações serão classificados como de uso privativo, quando pertencerem a unidades autônomas, e como de uso comum, quando destinadas ao acesso a mais de uma unidade autônoma, ou quando houver uso público ou coletivo.

Art. 176. As circulações horizontais e o hall obedecerão ao disposto nas normas técnicas pertinentes à matéria, em especial nas instruções normativas do Corpo de Bombeiros Militar.

Art. 177. Os espaços de circulação deverão permanecer livres e desimpedidos, não podendo ser ocupados para fins comerciais, de propaganda, de depósitos, vitrines, mostruários ou quaisquer outros.

Art. 178. O hall é o elemento de circulação que estabelece a conexão das circulações verticais com as de um mesmo nível e apresenta-se como:

I - hall do pavimento de acesso, que faz conexão com o logradouro;

II - hall de cada pavimento.

Art. 179. Nos edifícios de uso residencial ou comercial, haverá, obrigatoriamente, interligação entre o hall de cada pavimento e a circulação vertical, quer seja por meio de escadas, quer seja por meio de rampas.

Seção VIII

Da Circulação em Níveis Diferentes

Art. 180. Os elementos de circulação que estabelecem a ligação de dois ou mais níveis consecutivos, são:

I - escadas;

II - rampas;

III - elevadores;

IV - escadas rolantes.

Subseção I

Das Escadas

Art. 181. As escadas de uso privativo deverão ter largura suficiente para proporcionar o escoamento do número de pessoas que dela dependem.

§1º As escadas de uso privativo, restrito do compartimento, ambiente, local ou unidade habitacional, deverão ter largura mínima de 90cm (noventa centímetros);

§2º Só serão permitidas escadas em leque ou caracol quando interligarem dois compartimentos de uma mesma unidade habitacional;

§3º Nas escadas em leque, a pisada média deverá ser de 28cm (vinte e oito centímetros);

§4º As escadas marinheiro e/ou de uso secundário e eventual, como as de adegas, pequenos depósitos e casa de máquinas, poderão ter sua largura reduzida para o mínimo de 60cm (sessenta centímetros).

Art. 182. As escadas deverão assegurar a passagem com altura livre igual ou superior a 2m (dois metros).

Art. 183. As escadas de uso comum ou coletivo terão obrigatoriamente corrimão, mesmo entre paredes, de ambos os lados, obedecendo aos seguintes requisitos:

I - o dimensionamento das escadas, inclusive patamares intermediários, deverão obedecer às determinações vigentes das normas técnicas competentes e Instruções Normativas do Corpo de Bombeiros;

II - a exigência de escadas enclausuradas, ou a prova de fumaça, deverá obedecer a legislação específica.

Subseção II

Das Rampas

Art. 184. As rampas de uso público e coletivo deverão observar o disposto nas normas técnicas em vigência e todas as exigências do Corpo de Bombeiros Militar, diferenciadas em função do número de pavimentos da edificação.

Art. 185. As rampas para acesso de veículos não poderão ter declividade superior a 30% (trinta por cento), em nenhum ponto.

Parágrafo Único.As rampas de acesso de veículos de uso coletivo, com inclinação superior a 15 % (quinze por cento), deverão ser pavimentadas em concreto, metal ou materiais similares.

Subseção III

Das Escadas Rolantes

Art. 186. As escadas rolantes estarão sujeitas às normas técnicas competentes e não serão computadas no cálculo do escoamento de pessoas da edificação, nem no cálculo de largura mínima das escadas fixas.

Art. 187. É obrigatória a inspeção periódica e expedição de relatório anual dos equipamentos das instalações mecânicas pela empresa de manutenção, assinado pelo engenheiro responsável.

Parágrafo único. O relatório de inspeção deverá permanecer em poder do proprietário da instalação, devendo ser exibidos sempre que exigidos pela fiscalização municipal.

Subseção IV

Dos Elevadores

Art. 188. Os elevadores deverão estar de acordo com as normas técnicas em vigor, na ocasião da aprovação do projeto pelo Poder Público, seja em relação ao seu dimensionamento, instalação, utilização, cálculo, tráfego e intervalo de tráfego, conforme projeto apresentado por profissional habilitado.

Art. 189. Edifícios multifamiliares com 5 (cinco) ou mais pavimentos, ou altura superior a 13m (treze metros), contados do nível do térreo até o piso do último pavimento, deverão ser providos de, no mínimo, 1 (um) elevador.

§ 1º Nos casos de obrigatoriedade de instalação de apenas um elevador, todos os pavimentos deverão ser servidos.

§ 2º Nos casos de obrigatoriedade de assentamento de mais de um elevador, todos os pavimentos deverão ser servidos por, pelo menos, 2 (dois) elevadores.

§ 3º A quantidade mínima de elevadores deverá estar de acordo com o estabelecido na Norma Brasileira – Cálculo do Tráfego nos Elevadores.

§ 4º Para o cálculo da quantidade mínima de elevadores exigidos, serão computados todos os pavimentos existentes na edificação respectiva.

Art. 190. Nos centros comerciais, além das disposições do presente código que lhes forem aplicáveis, o hall de elevadores que se ligar às galerias não poderá interferir na circulação.

Art. 191. É obrigatória a inspeção periódica e expedição de relatório anual dos equipamentos das instalações mecânicas por empresa de manutenção habilitada, assinado pelo engenheiro responsável.

Parágrafo único. O relatório de inspeção deverá permanecer em poder do proprietário e/ou responsável pela instalação, devendo ser exibidos sempre que exigidos pela fiscalização municipal.

Art. 192. Os elevadores não poderão ser o único meio de acesso aos pavimentos superiores ou inferiores da edificação.

Seção IX

Dos Mezaninos

Art. 193. A construção de mezaninos só será permitida quando satisfazer as seguintes condições:

I - não prejudicar as condições de iluminação e ventilação do compartimento onde for construído;

II - ter sua área adicionada, para efeito de cálculo dos vãos de iluminação e ventilação, à área do pavimento inferior;

III - ocupar área de, no máximo, 50% (cinquenta por cento) do total do compartimento a que serve;

IV - ter altura mínima de 2,30m (dois metros e trinta centímetros) e deixar com essa mesma altura mínima o espaço que ficar sob sua projeção, no piso do compartimento onde for construído;

V - ter escada fixa de acesso e guarda corpo;

VI - atender as normas de acessibilidade, com exceção dos locais destinados a depósitos sem permanência de pessoas, nas edificações não residenciais.

Seção X

Das Chaminés

Art. 194. As chaminés de qualquer natureza, em uma edificação, terão altura suficiente para que o fumo, a fuligem ou outros resíduos que possam expelir, não causem transtornos a vizinhança, observado a legislação ambiental e sanitária aplicável à espécie.

Parágrafo único. É obrigatória a instalação de aparelho fumívoro conveniente, nas edificações comerciais.

Seção XI

Dos Compartimentos

Subseção I

Da Classificação

Art. 195. Para efeito deste código, o destino dos compartimentos não será considerado apenas pela denominação em planta, mas também pela finalidade lógica decorrente da respectiva disposição no projeto.

Art. 196. Os compartimentos das edificações, conforme a sua utilização, são classificados em permanência prolongada e permanência transitória.

Art. 197. Os compartimentos de permanência prolongada são:

I - dormitórios;

II - salas;

III - salas destinadas a comércio, negócios e atividades profissionais;

IV - locais de reunião;

V - salas de aula, laboratórios didáticos e bibliotecas.

Art. 198. Os compartimentos de permanência transitória são:

I - salas de espera em geral;

II - cozinhas e copas;

III - banheiros e sanitários;

IV – áreas de circulação em geral;

V - garagens;

VI - frigoríficos e depósitos para armazenagem;

VII - vestiários de utilização coletiva;

VIII - câmaras escuras;

IX - casas de máquinas;

X - locais para depósitos de resíduo;

XI - área de serviço coberta.

Art. 199. Compartimentos com outras destinações ou particularidades especiais, serão classificados com base na similaridade com os usos listados nos artigos 197 e 198, observadas as exigências de higiene, salubridade e conforto de cada função e atividade.

Subseção II

Dos Requisitos Mínimos

Art. 200. Os compartimentos obedecerão aos limites mínimos para os seguintes elementos da construção:

I - área mínima;

II - círculo inscrito (raio mínimo);

III - pé-direito mínimo;

IV - largura mínima dos vãos de acesso.

§ 1º Os limites mínimos dimensionados para cada tipo de utilização e referidos neste artigo, são os estabelecidos no Anexo I.

§ 2º Os banheiros e instalações sanitárias em edificações não residenciais, não poderão ter comunicação direta com copas, cozinhas e despensas destinadas à guarda de gêneros alimentícios.

§ 3º Quanto ao revestimento dos compartimentos, deverão ser observados:

I - as cozinhas, banheiros, áreas de serviço, lavatórios, instalações sanitárias e locais para depósito do resíduo terão paredes, onde são instalados os equipamentos, até a altura mínima de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros) e o piso revestido de material impermeável;

II - piso em cimento, devidamente impermeabilizado, permitido nas garagens, terraços e casas de máquinas.

§ 4º Não se aplicam as exigências do parágrafo anterior aos lavabos residenciais.

§ 5º As portas de acesso às edificações de uso público ou coletivo, passagens e corredores, devem ter largura suficiente para o escoamento dos compartimentos ou setores da edificação aos quais dão acesso, garantindo o atendimento às normas técnicas referentes ao tema ou aquelas que eventualmente a substituírem, em especial:

I - as normas de acessibilidade, NBR 9050, NBR 16537,

II - as normas de saídas de emergência em edifícios NBR 9077,

III – as normas de segurança contra incêndio e pânico do Corpo de Bombeiros.

Art. 201. Todos os compartimentos deverão ter comunicação com o exterior, podendo ser:

I - direta: onde a ventilação e a iluminação acontecem diretamente com o exterior, através de prisma de iluminação e ventilação externo;

II - indireta: onde a ventilação ou a iluminação acontecem através de um outro compartimento, com ventilação permanente para o exterior, duto mecânico ou prisma de iluminação e ventilação interno.

Art. 202. Os compartimentos de permanência prolongada, para fins de habitação, deverão possuir vãos de iluminação e ventilação de forma direta.

Art. 203. Os locais de reunião deverão prever equipamentos mecânicos de renovação e condicionamento de ar, quando não possuírem ventilação direta.

Art. 204. Os dutos mecânicos de ventilação deverão ter sua eficiência comprovada e controlada.

§ 1º Os dutos verticais de ventilação deverão contar:

I – com ligação da base à área de pilotis abertos ou a compartimento com ventilação permanente e, quando não for possível, será tolerada ligação ao exterior, por duto horizontal da mesma seção do duto vertical;

II – com revestimento interno liso, sem comportar cabos, canalizações, estrangulamentos da seção por elementos estruturais e tubos de queda;

III - com abertura de saída, no mínimo, de 0,50m (cinquenta centímetros) acima da interseção com a cobertura;

§2º Se tratando de duto de ventilação da antecâmara de escadas, deverão ser atendidas todas as exigências do Corpo de Bombeiros Militar.

§3º Os dutos horizontais de ventilação deverão:

I - ter proteção contra alojamento de animais;

II - ter abertura mínima para o exterior igual a sua seção;

III - ter comprimento máximo 6m (seis) metros, exceto no caso de abertura em direção ao exterior em extremidades opostas.

Art. 205. Nenhum vão será considerado como iluminando e/ou ventilado naturalmente em pontos de compartimento que dele distem mais de quatro vezes o valor da altura, quaisquer que sejam as características dos prismas de iluminação e ventilação, incluída na profundidade a projeção de saliências, alpendres e outras coberturas.

Art. 206. Em casos especiais, poderão ser aceitas ventilação e iluminação artificiais, em substituição à natural, desde que comprovada sua necessidade e atendidas as normas técnicas competentes.

Parágrafo único. As disposições deste artigo não se aplicam aos compartimentos de permanência prolongada residenciais.

Art. 207. Dispositivos de sombra, marquises, parassol, brises, folhas de venezianas e outros poderão ser utilizados para controle solar, sem prejuízo da iluminação e da insolação dos recintos da edificação.

Art. 208. Os prismas classificam-se em:

I - Prisma de Ventilação e Iluminação (PVI) –que proporciona condições de ventilação e iluminação a um compartimento de permanência prolongada e habitável;

II - Prisma de Ventilação (PV) –que proporciona condições de ventilação a um compartimento de permanência transitória e não habitável.

§ 1º Os prismas de que trata os incisos I e II não poderão ser fechados na sua parte superior.

§ 2º As dimensões da seção horizontal dos prismas a que se refere este artigo terão que ser constantes em toda altura da edificação.

Art. 209. As seções horizontais mínimas dos prismas a que se refere esta seção serão proporcionais ao número de pavimentos, conforme apresentado no Anexo II.

§ 1º Para as seções horizontais dos prismas de iluminação e ventilação, acima do 12º (décimo segundo) pavimento, serão acrescidas, por pavimento, 0,50m (cinquenta centímetros) as suas dimensões, e acréscimos previstas de 0,20m (vinte centímetros), para os prismas de ventilação.

§ 2º As dimensões mínimas do Anexo II são válidas para as alturas de compartimento até 3m (três metros).

§ 3º Quando a altura do compartimento for superior a 3m (três metros), para cada metro de acréscimo na altura do compartimento, as dimensões mínimas estabelecidas serão aumentadas em 10% (dez por cento).

§ 4º Havendo unidades residenciais distintas, em um mesmo pavimento, a distância mínima entre as aberturas deverá ser de:

I - 3 m (três metros), se forem paralelas;

II - 2 m (dois metros), conforme disposto no Anexo III;

§ 5º A distância mencionada entre aberturas pode ser substituída por aba vertical, perpendicular ao plano das aberturas, com mínimo de 0,90m (noventa centímetros);

§ 6º A distância mínima entre as aberturas deverá atender as exigências de compartimentação horizontal e vertical estabelecidas pelo Corpo de Bombeiros Militar.

§ 7º Em edificações com até 4 (quatro) pavimentos, o diâmetro do círculo mínimo poderá ser de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros), desde que a(s) divisa(s) do prisma externo sejam a linha de afastamento em toda a extensão do lote.

Subseção III

Das Instalações Sanitárias

Art. 210. As edificações deverão dispor de instalações sanitárias compatíveis com as atividades desenvolvidas e o número de usuários e/ou frequentadores.

Art. 211. Toda unidade residencial deverá possuir, no mínimo, um vaso sanitário, um chuveiro, um lavatório e uma pia de cozinha que deverão ser ligados à rede de esgotamento sanitário do Município.

Parágrafo único. Os vasos sanitários e mictórios serão providos de dispositivos de lavagem para sua perfeita limpeza.

Art. 212. Todos os aparelhos sanitários deverão ter superfície lisa e facilmente laváveis.

Art. 213. Os compartimentos sanitários terão uma caixa com sifonamento incorporado, provida de inspeção, que receberá as águas servidas dos lavatórios, bidês, banheiras e chuveiros, não podendo os aparelhos ter quaisquer ligações com as tubulações dos vasos e mictórios.

Parágrafo único. Será obrigatório o uso de tubo de ventilação nos vasos sanitários e mictórios, com diâmetro mínimo de 40mm (quarenta milímetros).

Art. 214. As instalações sanitárias deverão atender ao disposto nas normas técnicas competentes e na legislação de referência.

Art. 215. As instalações sanitárias das edificações não residenciais deverão seguir os parâmetros apresentados no Anexo IV.

Art. 216. Para as atividades de uso especial, as exigências para instalações sanitárias serão analisadas caso a caso pelo setor competente.

CAPÍTULO II

DAS INSTALAÇÕES EM GERAL

Art. 217. As instalações e equipamentos abrangem os conjuntos de serviços complementares, executados durante a construção de um edifício e que deverão ser projetados, calculados e executados visando a segurança, a higiene e o conforto dos usuários, de acordo com as normas e especificações técnicas competentes, ressalvadas as exceções previstas nesta lei.

Art. 218. As disposições elencadas nos termos deste capítulo se aplicam as instalações e equipamentos:

I - de águas pluviais;

II - de sistemas hidráulico-sanitários;

III - de gás canalizado;

IV - de energia elétrica;

V - de distribuição interna da rede telefônica;

VI - de antenas de televisão;

VII - de depósito de resíduo;

VIII - da extinção de incêndio;

IX - dos para-raios;

X - de condicionamento ambiental;

XI - de insonorização.

Parágrafo único. As entradas, tomadas e dimensões das instalações prediais respectivas, deverão obedecer às normas técnicas exigidas pelas concessionárias locais e relativas à matéria.

Seção I

Das Instalações de Águas Pluviais

Art. 219. O escoamento das águas pluviais do lote edificado em direção à sarjeta será feito em canalização construída sob o passeio.

§ 1º Em casos especiais de inconveniência ou impossibilidade de conduzir as águas para as galerias pluviais, as águas poderão ser conduzidas para outro local adequado, desde que aprovado pelo setor competente.

§ 2º As despesas com a execução da ligação às galerias pluviais, quando houver, correrão integralmente por conta do interessado.

§ 3º A ligação será concedida, a título provisório, cancelável a qualquer momento pelo Poder Público, caso haja qualquer prejuízo ou inconveniência.

Art. 220. Nas edificações construídas no alinhamento, as águas pluviais provenientes de telhados, balcões e marquises deverão ser captadas por meio de calhas e condutores instalados dentro dos limites do lote e embutidos nas paredes, se necessário.

§ 1º Os condutores, nas fachadas lindeiras à via pública, serão embutidos do nível do passeio até uma altura mínima de 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros).

§ 2º Todas as edificações com beiral com caimento no sentido da divisa, deverão possuir calha quando o afastamento deste à divisa for inferior a 0,50 m (cinquenta centímetros).

§ 3º Não será permitida a ligação de condutores de águas pluviais à rede de esgotos.

Art. 221. As águas provenientes das coberturas e dos aparelhos de ar-condicionado serão esgotadas dentro dos limites do lote, não sendo permitido o deságue sobre lotes lindeiros ou no passeio da via de circulação.

Subseção I

Da Implantação dos Mecanismos de Contenção de Cheias

Art. 222. O controle de cheias e alagamentos consistirá em acumular o máximo possível os excedentes hídricos, possibilitando o retardamento do pico das enchentes para as chuvas de curta duração e maior intensidade.

Art. 223. Para aplicação do controle referido no art. 222, os mecanismos de contenção de cheias serão definidos em:

I - bacias ou reservatórios de retenção: dispositivos capazes de reter e acumular parte das águas pluviais das chuvas intensas, de modo a retardar o pico de cheias, aliviando os canais ou galerias de jusante responsáveis pela macrodrenagem;

II - cisternas ou reservatórios de acumulação: dispositivos com objetivo de reter os excedentes hídricos localizados, resultantes da microdrenagem, podendo se constituir de sumidouros com dispositivos que permitam a infiltração para o aquífero ou impermeáveis, de modo a acumular as águas pluviais e possibilitar o seu aproveitamento para fins de irrigação, limpeza e outros fins que não constituam abastecimento para o uso na alimentação e higiene.

Parágrafo único. Será obrigatória a implantação de cisternas ou reservatórios de acumulação em lotes que tiverem edificações sobre Áreas de Preservação Permanentes (APP), faixas sanitárias, ou nas excepcionais hipóteses de regularização de imóveis edificados com taxa de permeabilidade inferior ao estipulado pela legislação e classificados como de difícil reversão.

Art. 224. A localização do reservatório e a indicação do seu volume deverão ser indicadas nos projetos arquitetônicos (prancha de implantação), submetidos a aprovação do setor competente.

Parágrafo único. Deverão ser instalados um sistema que conduza ao reservatório de retardo, toda água captada dos telhados, coberturas, terraços, pátios, estacionamentos e pavimentos descobertos, podendo ainda ser exigida a captação das áreas impermeáveis descobertas.

Art. 225. O sistema de que trata esta subseção será composto de:

I - reservatório de acumulação com capacidade não inferior a 1.000 (mil) litros, calculado com base na equação, obtida a partir da aplicação simultânea dos coeficientes, intensidade pluviométrica e tempo de retorno (V =10,38 x Ai), onde “V “representa o volume do reservatório em litros e “Ai” representa a área impermeabilizada em metros quadrados (telhados e pisos);

II - condutores de toda a água captada por telhados, coberturas, terraços e pavimentos descobertos ao reservatório mencionado no inciso I;

III - condutores de liberação da água acumulada no reservatório para fins de irrigação, limpeza e outros fins que não constituam abastecimento para o uso na alimentação e higiene.

Art. 226. A água contida no reservatório, de que trata o inciso I do artigo 225, poderá:

I - infiltrar-se no solo;

II - ser despejada na rede pública de drenagem, após uma hora de chuva;

III - ser utilizada em finalidades não potáveis.

Art. 227. As construções e obras executadas em áreas urbanas de ocupação consolidadas ao tempo de vigência desta Lei passíveis de alagamento deverão ser procedidas de advertência da circunstância ao proprietário e responsável técnico.

Art. 228. Os novos licenciamentos, assim como o funcionamento de atividades em regiões passíveis de inundação ou alagamento, somente serão autorizados com certificação de ciência dessa condição ao proprietário ou usuário do imóvel.

Seção II

Das Instalações Hidráulico-Sanitárias

Art. 229. Todas as edificações em lotes com testada para logradouros que possuam redes de água potável e de esgoto deverão, obrigatoriamente, servir-se dessas redes.

Art. 230. O sistema de tratamento de esgotos sanitários para novas edificações, localizadas em área onde não houver rede pública de coleta de esgoto, só poderá ser autorizado mediante apresentação de projeto técnico de sistema independente.

Parágrafo único. O Poder Público regulamentará as exigências mínimas do sistema independente.

Art. 231. As águas provenientes de pias de cozinha e de copa deverão passar por uma caixa de gordura, antes de serem lançadas no ramal conectado à rede de esgotos sanitários ou ao sistema independente.

Art. 232. É vedada, em qualquer hipótese, a utilização das galerias das águas pluviais, bem como o sistema de drenagem pluvial, sarjetas e vias públicas, para o escoamento de esgoto sanitário in natura.

Art. 233. A concessão de Certificado de Vistoria de Conclusão da Obra, habite-se, deverá ser precedida de comprovação de implantação de sistema de tratamento ou pré-tratamento de esgoto sanitário, a ser aferida por declaração documental assinada pelo responsável técnico.

Subseção I

Dos Reservatórios de Água

Art. 234. Toda edificação deverá possuir pelo menos um reservatório de água próprio.

Parágrafo único. Nas edificações com mais de uma unidade independente, que tiverem reservatório de água comum, o acesso ao respectivo reservatório e ao sistema de controle de distribuição se fará, obrigatoriamente, através da área comum.

Art. 235. Os reservatórios de água serão dimensionados pela estimativa de consumo mínimo de água por edificação, conforme sua utilização, observado os seguintes índices:

I - unidade residencial: 100 litros/dia por compartimento habitável;

II - hotéis sem cozinha: 120 litros/dia por hóspede;

III - escolas com internatos: 120 litros/dia por aluno;

IV - escolas externatos: 50 litros/dia por aluno;

V - estabelecimentos hospitalares: 250 litros/dia por leito;

VI - unidades de comércio e prestação de serviços, negócios e atividades profissionais: 6 litros/dia por metro quadrado de área útil;

VII - cinemas, teatros e auditórios: 2 litros/dia por lugar;

VIII - garagens: 50 litros/dia por veículo;

IX - unidades industriais em geral: 6 litros/dia por metro quadrado de área útil;

X - matadouro de animais de grande porte: 300 litros/dia por animal abatido;

XI - matadouro de animais de pequeno porte: 150 litros/dia por animal abatido.

Art. 236. Os reservatórios deverão possuir:

I - cobertura para proteger a água da poluição atmosférica, inclusive;

II - torneira boia que regule automaticamente a entrada de água no reservatório e impeça o transbordo;

III - extravasor (ladrão), com diâmetro superior ao tubo alimentador, com descarga em um ponto visível para a imediata verificação de eventuais defeitos da torneira boia;

IV - canalização de descarga para limpeza periódica do reservatório.

Art. 237. Quando instalados reservatórios inferior e superior, o volume de cada um será, respectivamente, de 60% (sessenta por cento) e 40% (quarenta por cento) do volume total calculado.

Art. 238. Os motores e/ou bombas de recalque deverão ser dotados de medidas que atenuem os ruídos e não prejudiquem, sobretudo em horário noturno, o sossego das populações vizinhas.

Seção III

Das Instalações para Depósito de Resíduos

Art. 239. Toda edificação, independentemente de sua destinação, deverá ter local apropriado, desimpedido e de fácil acesso, com capacidade adequada e suficiente para acomodar os diferentes componentes de resíduos sólidos, obedecendo às normas estabelecidas pela autoridade competente.

Art. 240. Nas edificações multifamiliares verticais e mistas, poderão ser instalados locais de depósito de resíduos, situado no térreo ou subsolo, para acondicionamento geral.

§ 1º O depósito coletor de resíduo deverá estar locado no alinhamento predial e possuir separação do resíduo reciclável e orgânico, com visibilidade para os moradores e acesso para recolhimento pela empresa responsável pela coleta.

§ 2º O depósito coletor deverá ter o volume de 0,125m3 (cento e vinte e cinco decímetros cúbicos), para cada 200m² (duzentos metros quadrados) de área construída.

§ 3º O depósito coletar deverão contar com paredes e pisos revestido com material liso, lavável, impermeável e resistente a produtos corrosivos.

Art. 241. É proibida a utilização de tubos de queda para eliminação de resíduo.

Art. 242. O depósito coletor de resíduo deverá estar instalado no alinhamento predial, com acesso direto pela via pública e inclinação máxima de 15% (quinze por cento), quando instaladas junto a rampas.

Parágrafo único. Em edificações existentes e construídas nos alinhamentos, comprovada e justificada a inviabilidade de se instalar coletores de resíduo, poderão ser adotadas soluções alternativas, definidas pelo setor competente, observada a legislação específica.

Art. 243. Não será permitida a colocação de suporte para resíduo sobre as calçadas.

Parágrafo único. O suporte para colocação de resíduo deve ser alocado sempre dentro do lote, no alinhamento ou em reentrâncias criadas para este fim.

Art. 244. Conforme a natureza e volume dos resíduos, deverão ser adotadas medidas especificas para sua remoção, obedecendo às normas estabelecidas pelo Código de Posturas e nos termos da regulamentação específica.

§ 1º Serão proibidos incineradores de resíduos sólidos em edificações residenciais, comerciais e de prestação de serviços.

§ 2º Os compartimentos destinados à incineração de resíduos hospitalares e congêneres deverão obedecer às normas aplicáveis a espécie, conforme estabelecidas pelo órgão competente para construção e operação.

Art. 245. Os resíduos de serviços de saúde deverão estar de acordo com a legislação pertinente.

Art. 246. Nos locais onde não houver coleta de resíduo pelo Poder Público, cada residência deverá apresentar uma solução individual para destinação do resíduo, sempre considerando a distância mínima recomendável de poços de abastecimentos de água da própria residência, como também de outras unidades, notadamente no que diz respeito ao isolamento dos resíduos e contaminação das águas subterrâneas.

Seção IV

Das Instalações de Gás Canalizado

Art. 247. A instalação do equipamento de distribuição interna de gás canalizado obedecerá ao disposto nas normas técnicas oficiais em vigor.

Art. 248. Os abrigos para a central de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) deverão ser construídos obedecendo às normas de segurança contra incêndios, conforme estabelecidas pelo Corpo de Bombeiros Militar.

Seção V

Da Distribuição de Energia Elétrica

Art. 249. A instalação de equipamentos de energia elétrica das edificações será projetada e executada de acordo com as normas técnicas pertinentes e os regulamentos expedidos pela empresa concessionária local de energia.

Seção VI

Das Instalações e Equipamentos para Extinção de Incêndios

Art. 250. Independentemente do número de pavimentos ou área construída, todas as edificações deverão contra com sistema de segurança contra incêndios, de acordo com as disposições técnicas e normas do Corpo de Bombeiros Militares, exceto as edificações residenciais unifamiliares.

Art. 251. A municipalidade só concederá a respectiva licença para as obras que dependam de instalação preventiva de incêndio, mediante apresentação do respectivo documento de aprovação do Projeto de Prevenção de Incêndio, regularmente emitido pelo Corpo de Bombeiro Militar.

Parágrafo único. Para obtenção de licença para execução de uma obra ou expedição de habite-se para as edificações que dependam da instalação de que trata esta seção, é necessário a apresentação do documento de aquiescência/aval expedido pelo Corpo de Bombeiros Militar, acerca da respectiva instalação.

Seção VII

Dos Para-Raios

Art. 252. Será obrigatória a instalação de para-raios, conforme as normas técnicas pertinentes expedidas pelo Corpo de Bombeiros Militar.

Art. 253. A fiscalização da correta execução da instalação de para-raios será feita pelo Corpo de Bombeiros e/ou Municipalidade.

Seção VIII

Climatização Ambiental

Art. 254. A instalação dos equipamentos de climatização ambiental sujeitar-se-ão às normas técnicas aplicáveis e que regem a instalação dos aparelhos respectivos.

Art. 255. É obrigatória a canalização dos fluídos condensados nos aparelhos de ar-condicionado e similares, quando voltados para as vias e/ou logradouros públicos.

§ 1º Os equipamentos referidos no caput deste artigo deverão ser instalados sobre marquises.

§ 2º Nos compartimentos em que for instalado o ar-condicionado, só poderá ser dispensada a abertura de vãos para o exterior, em casos especiais, obedecidas as normas técnicas e critérios estabelecidos pelos setores competentes.

§ 3º A canalização que se refere este artigo deverá ser compatível com a potência do equipamento, podendo ser aparente, conectada por tubos de queda ou às galerias de águas pluviais, ou ainda lançadas nas sarjetas, sob o passeio.

Seção IX

Insonorização

Art. 256. As edificações deverão receber tratamento acústico adequado, de modo a não causar perturbação ao bem-estar coletivo ou particular, com sons ou ruídos de qualquer natureza que ultrapassem os níveis máximos permitidos pela legislação específica.

Parágrafo único. Instalações que ocasionem vibrações ou choques deverão ter tratamento acústico para prevenir incômodos à vizinhança.

CAPÍTULO III

DOS COMPLEMENTOS DA EDIFICAÇÃO

Seção I

Dos Meios-Fios, Calçadas e Passeios

Art. 257. A construção e a reconstrução dos passeios dos logradouros, em toda a extensão desde as testadas dos terrenos edificados ou não, compete aos proprietários e/ou possuidores, e devem ser feitas de acordo com as especificações definidas pelo Poder Executivo Municipal, Lei do Sistema Viário e de acordo com a legislação específica.

§ 1º O rebaixamento do meio-fio só será admitido nas áreas de acesso aos respectivos lotes e nas faixas de travessia de pedestres.

§ 2º Os meios-fios das calçadas poderão ser rebaixados com rampa ligada à faixa de travessia de pedestres, de acordo com as normas e legislação vigente.

Art. 258. As calçadas e passeios deverão observar as seguintes exigências:

I - atender aos requisitos de acessibilidade previstos nas normas técnicas vigentes;

II - assegurar o livre trânsito de todos os pedestres, inclusive das pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida na faixa destinada ao passeio, vedada a colocação de qualquer equipamento fixo ou obstáculo que impeça a livre circulação de pessoas, devendo ser plano e contínuo, sem interrupções, degraus e rampas, atendidas as normas técnicas;

III - ser de material antiderrapante, permitido a utilização de blocos de concreto intertravado (pavers), lajotas e concreto, de acordo com legislação específica;

IV - possuir uma inclinação do alinhamento predial em direção ao meio fio para escoamento das águas pluviais, de no mínimo 2% (dois por cento) e no máximo 3% (três por cento);

V – possuir uma previsão de abertura para a arborização pública na calçada, com dimensões determinadas pelo órgão público competente;

VI – dispor em todas as esquinas e travessias para pedestres de rebaixamento de meio-fio e rampas para o uso de pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida, conforme especificação das normas aplicáveis;

Parágrafo único. É vedada a abertura de portões, janelas, instalações de grades de proteção, lixeiras de imóveis residenciais/comerciais ou de qualquer outro elemento construtivo ou decorativo sobre as calçadas.

Art. 259. O acesso de veículos aos lotes e seus respectivos espaços de circulação e estacionamento, deverá ser feito de forma a não interferir na faixa livre de circulação de pedestres, sem criar degraus ou desníveis e nas demais áreas da calçada, são permitidas a existência de rampas de acesso, conforme norma específica de acessibilidade universal.

Art. 260. Quando da realização da vistoria para expedição do habite-se, deverão ser verificadas a integralidade da calçada, devendo ser constatada a sua completa implementação, nos termos do projeto técnico ou das exigências feitas pelo Poder Público municipal, por ocasião do licenciamento da obra.

Art. 261. Nos casos de danos causados nas calçadas e passeios em razão da execução de obras realizadas por particulares e pelas concessionárias de serviços públicos, as obras e reparos necessários deverão ser executados no prazo de 5 (cinco) dias úteis, às expensas do responsável pelo dano.

Art. 262. O Município adotará o Manual de Padronização das Calçadas, conforme estabelecido pelo Decreto nº 5.798/2023 ou outro que vier a substituí-lo, de forma complementar ao presente Código.

Art. 263. As guias rebaixadas em ruas pavimentadas, só poderão ser feitas mediante licença, quando requerido pelo proprietário ou possuidor, desde que exista local para estacionamento de veículos, de acordo com o disposto nesta lei e legislação específica.

Parágrafo Único. No projeto deverá constar a localização de sinalizações de trânsito e outros elementos públicos, tais como, bocas de lobo, mobiliário urbano, placas, hidrantes e níveis das calçadas adjacentes.

Art. 264. O rebaixamento de meio fio para acesso dos veículos deverá ter as seguintes características:

I - possuir um degrau separador entre o nível da sarjeta e a concordância com o rebaixamento, com altura mínima de 3 cm (três centímetros) e máxima de 5 cm (cinco centímetros);

| II - não interferir na faixa livre mínima de 1,20m (um metro e vinte centímetros), com larguras conforme tabela abaixo: LARGURA DA CALÇADA (m) | LARGURA MÁXIMA DO REBAIXAMENTO MEIO-FIO (m) |
| --- | --- |
| até 1,99 | 0,30 |
| 2,00 a 2,50 | 0,45 |
| Superior a 2,50 | 0,60 |

III - não poderá haver rebaixamento de meio-fio nas curvas de concordância das esquinas, respeitado ao menos 6m (seis metros) do alinhamento do meio-fio da via transversal;

IV - deverá ser observada distância mínima de 1m (um metro) das faixas de travessia ou rampa de pedestres, quando houver;

V - não interferir na inclinação transversal da faixa de livre circulação de pedestres;

§ 1º O comprimento dos rebaixamentos de meio-fio deverá seguir o disposto no Anexo V.

§ 2º Em casos excepcionais, devidamente justificados em função de características específicas do empreendimento, classificação da via, edificações existentes, porte do estabelecimento e zoneamento urbano, poderão ser aprovadas propostas para o rebaixamento do meio-fio que não atendam às condições determinadas neste artigo, desde que assegurada a segurança dos pedestres e atendidas as exigências das normas de acessibilidade.

§ 3º Nos projetos de revitalização viária poderão ser definidas diretrizes específicas.

§ 4º Quando da aprovação do alvará de construção, será exigida a indicação das guias rebaixadas no projeto respectivo.

§ 5º A qualquer tempo, poderá o Município exigir a adequação das calçadas já existentes, de acordo com as especificações desta Lei, a expensas do proprietário do imóvel imediatamente após a respectiva calçada.

Art. 265. Nos lotes de habitações coletivas horizontais permite-se o rebaixamento de guia (meio-fio) somente na metade da extensão de sua testada e limitado a no máximo 6 (seis) metros.

Parágrafo único. Casos especiais poderão ser apresentados aos setores técnicos competentes do Município de Timóteo que, após análise técnica, poderá autorizar as guias rebaixadas com extensões maiores.

Seção I

Da Acessibilidade às Edificações

Art. 266. As edificações novas e existentes, estas últimas em caso de reforma, requalificação ou regularização, devem atender às condições de acessibilidade às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, conforme estabelecidas neste código, normas técnicas e legislações correlatas, especialmente quando destinadas ao uso:

I - residencial, para fins de habitação multifamiliar vertical;

II - público, entendido como as edificações administrada por órgão ou entidade da Administração Pública Direta e Indireta, ou ainda por empresa prestadora de serviço público e destinado ao público em geral;

III - coletivo.

Art. 267. Ficam dispensadas das exigências estabelecidas no artigo anterior:

I – as edificações residenciais unifamiliares, residenciais geminadas, vilas urbanas e multifamiliares horizontais;

II - os espaços e o compartimentos de utilização restrita e exclusiva em edificação destinada a uso não residencial, tais como casas de máquinas, barriletes, passagem de uso técnico e outros com funções similares;

III - os espaços onde se desenvolve atividade específica que justifique a restrição de acesso.

Art. 268. Calçadas com declividade acima de 8,33% (oito vírgula trinta e três por cento) não poderão integrar rotas acessíveis.

Seção II

Das Varandas, Sacadas, Marquises e Toldos

Art. 269. A construção de marquises na fachada das edificações, obedecerão às seguintes condições:

I - serem sempre em balanço;

II – apresentarem face externa do balanço deverá ficar afastada da prumada do meio-fio, no mínimo 0,60 m (sessenta centímetros);

III – avanço máximo de 2/3 (dois terços) sobre o passeio, não podendo ser maior que 2m (dois metros) e menor que 0,80 (oitenta centímetros);

IV - altura mínima de 3m (três metros) livres, acima do nível da calçada / passeio;

V - não ocultarem ou prejudicarem árvores, semáforos, postes, luminárias, fiação aérea, placas ou outros elementos de informação, sinalização ou instalação pública;

VI - serem executadas com material durável, incombustível e dotados de calhas e condutores para as águas pluviais embutidos nas paredes, percorrendo sob o passeio até alcançar a sarjeta;

VII - deverão ser atendidas as normas e legislações específicas quanto ao afastamento de postes de energia, iluminação pública e demais elementos;

VIII – estabelecerem a separação das marquises adjacentes, através de junta de dilatação.

Parágrafo único. A municipalidade, observando os dispostos nos incisos os incisos IV e V, poderão indicar as medidas adequadas, em função das marquises existentes na mesma face da quadra.

Art. 270. As edificações com dois ou mais pavimentos deverão ter, no nível de acesso, marquises em toda a fachada, quando construídas no alinhamento ou dele recuadas a menos de 2m (dois metros).

Art. 271. As sacadas e varandas deverão estar afastadas a uma distância mínima de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros) das divisas laterais e de fundos dos lotes, ou com parede cega junto às respectivas divisas.

Art. 272. A profundidade máxima das sacadas e varandas cobertas será de 50% (cinquenta por cento) da profundidade dos compartimentos adjacentes.

Art. 273. Em edificações existentes, sacadas e varandas poderão ser fechadas, desde que mantidas as condições de ventilação e insolação prévias.

Art. 274. A instalação de toldos, móveis ou fixos, à frente de lojas ou de outro estabelecimento comercial, industrial ou prestador de serviço construídos junto ao alinhamento predial, será permitida desde que satisfaçam as seguintes condições:

I - obedeçam à um recuo de 0,60m (sessenta centímetros) em relação ao meio-fio;

II – avancem, no máximo, 2/3 (dois terços) sobre o passeio, não podendo ser maior que 1m (um metro);

III - não prejudiquem a arborização e a iluminação pública, nem ocultem placas denominativas de logradouros e/ou sinalização pública;

IV - a extremidade inferior deixe espaço livre, com altura mínima de 2,20m (dois metros e vinte centímetros).

§ 1º Será permitida a colocação de toldos metálicos constituídos por placa, providos ou não de dispositivos reguladores da inclinação, com relação ao plano da fachada ou dotados de movimento de contração e distensão, desde que satisfaçam às seguintes exigências:

I - o material utilizado deve ser não deteriorável, vedada a utilização de material quebrável ou estilhaçável;

II - o mecanismo de inclinação deverá garantir perfeita segurança e estabilidade ao toldo.

§ 2º Para a colocação de toldos, o requerimento dirigido aos setores do Município deverá ser acompanhado do respectivo desenho técnico.

Art. 275. É vedado pendurar, fixar ou expor mercadorias nas armações dos toldos.

Art. 276. Os toldos, ligando blocos ou prédios entre si ou servindo de acesso coberto entre o alinhamento e as entradas da edificação em zonas onde é exigido o recuo obrigatório, deverão satisfazer os seguintes requisitos:

I - a área coberta máxima não poderá exceder 25% (vinte e cinco por cento) da área de recuo frontal;

II - a extremidade inferior mantenha um espaço livre, com altura mínima de 2,20m (dois metros e vinte centímetros);

III - serem de material que, exposto ao fogo, possa retardar sua queima.

Seção III

Das Vitrines e Mostruários

Art. 277. A instalação de vitrines e mostruários só será permitida quando não advenha prejuízo para ventilação e iluminação dos locais em que sejam integradas e não perturbem a circulação do público.

§ 1º A abertura de vãos para vitrines e mostruários em fachadas e paredes de área de circulação horizontal, será permitida desde que o espaço livre dessa circulação, em toda a sua altura, atenda a dimensões mínimas estabelecidas neste código.

§ 2º Não serão permitidas a colocação de balcões ou vitrines-balcões no hall de entrada e circulação das edificações.

§ 3º Não serão permitidas a colocação de balcões ou vitrines balcões voltados diretamente para o logradouro público, quando instalados no alinhamento.

Seção IV

Dos Anúncios e Letreiros

Art. 278. A colocação de anúncios e letreiros só poderão ocorrer mediante prévia licença dos setores competentes do Município, e não poderá interferir na visualização:

I - da sinalização de trânsito;

II - de monumentos históricos ou artísticos;

III - de locais de interesse paisagístico.

§ 1º Na análise promovida pelo setor competente, serão consideradas as dimensões, cores e tipologia (fixo, móvel, eletrônico) dos anúncios.

§ 2º Os anúncios e letreiros sobre as marquises somente serão licenciados mediante prévia autorização do condomínio ou do proprietário da respectiva edificação.

CAPÍTULO IV

DOS LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO OU GUARDA DE VEÍCULOS

Art. 279. Os espaços destinados ao estacionamento de veículos poderão ser:

I - privativos, destinados a um único usuário, família, estabelecimento ou condomínio, constituindo área para uso exclusivo da edificação;

II - coletivos, destinados à exploração comercial.

Art. 280. Os locais para estacionamento serão proporcionais às áreas destinadas e atividades realizadas nas edificações, conforme disposto no Anexo VIII, podendo ser cobertos ou descobertos;

§1° Deverão ser reservadas vagas de estacionamento para pessoas com deficiência, nos edifícios de uso público e comercial, atendendo as especificações contidas nas normas técnicas e legislações aplicáveis à matéria, e aos seguintes requisitos:

I) identificação com sinalização adequada;

II localização próxima à entrada da edificação em áreas que não possuam interferências físicas, utilizando-se para isso, guias rebaixadas, rampas e corrimão.

§2º Deverão ser reservadas vagas de estacionamento para idosos nos edifícios de uso público e comercial, atendendo aos critérios previsto na legislação pertinente e aos seguintes requisitos:

I) identificação com sinalização adequada;

II) localização próxima à entrada da edificação em áreas que não possuam interferências físicas, utilizando-se para isso, guias rebaixadas, rampas e corrimão;

III) reserva de 5% (cinco por cento) do total de vagas do estabelecimento.

§3º Deverão ser reservadas vagas para motocicletas, calculadas sobre o mínimo de vagas exigido para cada tipo de uso e ou atividade, observando a proporcionalidade fixada na tabela constante no Anexo VIII.

§4º os estacionamentos fechados deverão ser dotados de sistema de iluminação artificial.

Art. 281. A área mínima exigida para estacionamento de veículos deverá atender aos seguintes parâmetros:

I - cada vaga deverá ter dimensão mínima de 2,40m (dois metros e quarenta centímetros) de largura e 5,00m (cinco metros) de comprimento, livres de colunas ou qualquer outro obstáculo;

II - corredor de circulação deverá ter a largura mínima de 3,00m (três metros), 3,50m (três metros e cinquenta centímetros) ou 5,00m (cinco metros) quando os locais de estacionamento formarem, em relação ao mesmo, ângulos de 30º (trinta graus), 45º (quarenta e cinco graus) ou 90º (noventa graus), respectivamente.

Parágrafo único. Nos estacionamentos com vagas em paralelo ou inclinadas com áreas de circulação bloqueadas, deverão ser previstas e demarcadas uma área de manobra para retorno dos veículos.

Art. 282. Os acessos aos estacionamentos deverão atender aos seguintes critérios:

I - circulação independente para veículos e pedestres;

II - largura mínima de 3,00m (três metros) para acessos em mão única e 6,00m (seis metros) em mão dupla até o máximo de 7,00m (sete metros) de largura;

III - rebaixamento ao longo do meio fio para a entrada e saída de veículos poderá ter a largura do acesso acrescida de 25% (vinte e cinco por cento), até o máximo de 7,00m (sete metros);

IV - patamar de acesso, de no mínimo, 3,00m (três metros) de extensão/profundidade instalado no recuo frontal do lote;

V - distância mínima de 6,00m (seis metros) do encontro dos alinhamentos prediais na esquina, exceto quando se tratar de estacionamento com número de vagas superior a 100 (cem) unidades em que a distância mínima deverá ser de 15,00m (quinze metros).

§ 1° Estacionamento de veículos com capacidade superior a 20 (vinte) vagas deverá ter acessos de entrada e saída independentes ou em mão dupla.

§ 2º O portão de acesso, em estacionamentos com capacidade superior a 20 (vinte) vagas, deverá estar instalado no mínimo a 5m (cinco metros) do meio fio.

Art. 283. Os espaços destinados aos estacionamentos de veículos de passeio e de carga/descarga, bem como as manobras necessárias para entrada e saída, embarque e desembarque, deverão ser situados totalmente dentro dos limites do lote.

Art. 284. Estão isentos da obrigatoriedade da existência de locais para estacionamento ou guarda de veículos, as edificações:

I – em lotes situados em logradouros onde o tráfego de veículos seja restrito, proibido ou naqueles cuja greide seja escadaria;

II - em lotes existentes que, pela sua configuração, tenham testada inferior a 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros) de largura;

III - em fundos de lotes, onde na frente haja outra construção ou edificação, executada antes da vigência desta lei, desde que a passagem lateral seja inferior a 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros).

Parágrafo único. Nas hipóteses referidas no inciso III deste artigo, constará a obrigatoriedade da previsão de reserva dos locais de estacionamento ou guarda de veículos, inclusive os correspondentes à edificação dos fundos, quando da eventual execução da nova edificação na frente ou de sua construção total.

Art. 285. Os locais cobertos para estacionamento ou guarda de veículos, em imóvel residencial, para fins privativos, poderão ser construídos no alinhamento predial, quando a rampa de acesso for, obrigatoriamente, superior a 30% (trinta por cento), considerando a distância horizontal até o alinhamento predial, e quando a capacidade máxima for até 2 (dois) veículos.

Parágrafo único. Estes locais não poderão utilizar mais que 50% (cinquenta por cento) da extensão da testada do imóvel, limitado a 6m (seis metros).

Art. 286. Os locais de estacionamento ou guarda de veículos cobertos, exceto as edificações unifamiliares e multifamiliares horizontais, residenciais geminadas e vilas urbanas, deverão atender às seguintes exigências:

I - as paredes que as delimitarem serão incombustíveis e, nos locais de lavagem de veículos, elas serão revestidas com material impermeável;

II - deverá existir, sempre que necessária, passagem de pedestres, com largura mínima de 1,20m (um metro e vinte centímetros), delimitando as passagens destinadas aos veículos;

III - atender às exigências do Corpo de Bombeiros Militar e normas de acessibilidade.

Art. 287. As edificações destinadas exclusivamente para abrigo de automóveis poderão ser construídas, principalmente, em áreas congestionadas pelo estacionamento de carros nos logradouros públicos, obedecendo aos parâmetros estabelecidos na Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo.

Parágrafo único. A construção dos edifícios referido no caput fica subordinada ao tratamento conveniente dos acessos das garagens às vias de circulação.

Art. 288. Os edifícios garagem, para sua instalação, além do disposto no artigo anterior, deverão atender ainda as seguintes condições:

I - o lote deverá ser fechado com mureta, muro ou grade delimitando os acessos;

II - a entrada deverá ser localizada antes dos serviços de controle e recepção, devendo ser reservada área destinada à acumulação de veículos, correspondente a 5% (cinco por cento), no mínimo, da área de vagas;

III - a entrada e saída deverão ser feitas por, pelo menos, dois vãos, com largura mínima de 3m (três metros) cada um, tolerando-se a existência de um único vão com largura mínima de 6m (seis metros);

IV - quando houver vãos de entrada e saída, voltados cada um para logradouros diferentes, deverá haver, no pavimento de acesso, passagem para pedestres;

V - quando providos de rampas ou de elevadores simples de veículos em que haja a circulação interna destes, deverão ser atendidos todos os pavimentos;

VI - deverão dispor de salas de administração, espera e instalações sanitárias;

§1° Os projetos deverão que constar, obrigatoriamente, as indicações gráficas referentes à localização de cada vaga de veículo e do sistema de circulação das áreas necessárias aos locais de estacionamento, as rampas, passagens e circulação;

§2º Não será permitida instalação de residência em edifício garagem, ressalvando-se as instalações destinadas à segurança e zeladoria;

§3º A capacidade máxima de estacionamento deverá constar, obrigatoriamente, nos projetos e Alvarás de Obras e Localização.

Art. 289. No caso de edifício garagem provido de rampas, as vagas serão demarcadas nos pisos, e em cada nível afixado em aviso a capacidade máxima de estacionamento e a observação de que a utilização acima dos limites além de perigosa e ilegal, sujeitarão os infratores às penalidades da legislação;

§1º O corredor de circulação deverá ter a largura mínima de 3m (três metros), 3,50m (três metros e cinquenta centímetros) ou 5m (cinco metros), quando os locais de estacionamento formarem ângulos de 30º (trinta graus), 45º (quarenta e cinco graus) ou 90º (noventa graus), respectivamente;

§2º A instalações previstas no caput deste artigo, deverão contar ainda com sistema de ventilação permanente.

Art. 290. É permitido o uso dos recuos das edificações como área de estacionamento dentro das zonas urbanas, conforme estabelecido na Legislação Municipal do Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo, nas seguintes condições:

I - instalar guia rebaixada conforme regulamentado neste código;

II - deixar liberado o espaço reservado para o passeio, sem dificultar a mobilidade dos pedestres;

III - não utilizar integralmente a fachada da edificação comercial para vagas de veículos de forma a dificultar a entrada de pedestres, pessoas idosas, com mobilidade reduzida ou portadores de deficiências físicas;

IV - sinalizar os espaços com placas e a utilização de elementos de paisagismo ou diferenciação de nível;

V - dar preferência as áreas de estacionamento nos fundos da edificação comercial, principalmente quando se tratar de comércio de grande porte.

Art. 291. Quando no mesmo terreno coexistirem usos e atividades diferentes, o número de vagas exigidas será igual à soma das vagas necessárias para cada uso e atividade, de acordo com o Anexo VIII deste código.

Parágrafo único. Deverão ser demarcadas as vagas para cada uso, sendo de acesso livre aquelas destinadas ao uso público.

Art. 292. O número de vagas para o uso de atividades, não especificadas no Anexo VIII deste Código, será calculado por analogia.

TÍTULO V

DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

CAPÍTULO I

DAS FISCALIZAÇÕES

Art. 293. A municipalidade exercerá a fiscalização das obras executadas, a fim de garantir que estejam em conformidade com as disposições deste código e demais leis pertinentes, assegurando que as intervenções obedeçam aos projetos previamente aprovados pelos setores competentes.

§ 1º Os fiscais do Município de Timóteo terão ingresso a todas as obras, mediante a apresentação da respectiva identificação funcional (crachá), independentemente de qualquer outra formalidade.

§ 2º Os funcionários investidos em função fiscalizadora poderão, observadas as formalidades legais, inspecionar bens e documentos de qualquer natureza, desde que pertinentes ao objeto da fiscalização.

§ 3º Com exceção de obra residencial a qual já se constitua em domicílio, a fiscalização poderá se dar em qualquer dia e horário, sem configurar violação de domicílio.

Art. 294. Em qualquer período da execução da obra, o órgão competente da municipalidade poderá exigir que lhe sejam exibidas as plantas, cálculos e demais documentos necessários ao exercício do poder de polícia.

Art. 295. Se por ocasião da vistoria for constatado que a edificação não foi construída, ampliada, reconstruída ou reformada de acordo com o projeto aprovado, o responsável técnico e/ou o proprietário ou possuidor serão notificados, de acordo com as disposições deste código, para regularizar as intervenções promovidas, caso as alterações sejam tecnicamente passíveis de serem executadas.

Parágrafo único. Verificada a impossibilidade de se adequar a intervenção, conforme disposto no caput deste artigo, o responsável técnico e/ou o proprietário ou possuidor serão notificados para promover a demolição ou modificações necessárias para regularizar a situação da obra, de acordo com o projeto aprovado.

Art. 296. Adicionalmente, as edificações poderão ser vistoriadas, quando:

I - por motivo de segurança, sempre que os órgãos municipais competentes julgarem necessário e restar comprovado, através de laudo técnico, a exigência de imediata demolição de qualquer obra em andamento ou paralisada, ou ao desmonte de instalações, aparelhos ou quaisquer elementos que impliquem em riscos para coletividade;

II – for constatado potenciais riscos à segurança pública, saúde ou ao meio ambiente;

III – inobservadas, dentro do prazo fixado, a notificação para que se promova a demolição parcial ou total de uma obra, ou para o desmonte parcial ou total de qualquer instalação ou aparelho;

IV - o órgão competente, por motivos justificados, assim o determinar.

CAPÍTULO II

DAS PENALIDADES

Art. 297. Às infrações a quaisquer das disposições deste código, após a lavratura do respectivo auto de infração e não cumprindo o disposto em prazo determinado, quando for o caso, seguirão da aplicação das seguintes penalidades:

I - multa;

II - interdição da edificação ou dependência;

III - demolição.

§ 1º A aplicação de qualquer das penalidades previstas neste artigo será autônoma e independentes entre si, podendo ser cumuladas;

§ 2º A aplicação da penalidade não elimina a obrigação de fazer ou deixar de fazer determinada, tampouco isenta o infrator de cumprir com a obrigação de reparar eventual dano causado.

§3 Para além das medidas punitivas previstas nos incisos de I a IV deste artigo, o agente fiscal do Município poderá determinar, como medida cautelar, o embargo para impedir a continuidade de uma obra que esteja sendo executada em desacordo com a legislação e/ou com o projeto aprovado.

Art. 298. A aplicação de multa, interdição total ou parcial da edificação, equipamento e a demolição, deverá ser determinada pela autoridade competente do poder executivo, após regular processo administrativo com as garantias inerentes.

Art. 299. Constatada a desobediência pelo infrator, cumpre ao Poder Público requisitar força policial, quando for o caso, para fazer cumprir a ação coerciva do poder de polícia, bem como solicitar a lavratura de auto de flagrante policial e requerer a instauração do respectivo inquérito para apuração de responsabilidade do infrator, notadamente em razão do crime de desobediência previsto no Código Penal Brasileiro, sem prejuízo das medidas administrativas e judiciais cabíveis.

Art. 300. Para efeitos desta lei, consideram-se desobediência, a continuidade da atividade pelo infrator, mesmo após a aplicação de embargo ou interdição.

Seção I

Das Multas

Art. 301. Verificadas infrações às disposições deste código, serão aplicadas ao construtor, profissional responsável pela execução das obras, autor do projeto e ao proprietário e/ou possuidor, conforme o caso, a aplicação de pena de multa nos termos do Anexo VI.

Art. 302. Na disposição da multa e para graduá-la, ter-se-á em vista:

I - a maior ou menor gravidade da infração;

II - as circunstâncias do caso concreto e;

III - os antecedentes do infrator.

Art. 303. A multa será imposta pela autoridade municipal competente, à vista do auto de infração lavrado pelo servidor habilitado, que registrará a conduta comissiva ou omissiva capitulada como infração, indicando o dispositivo infringido.

Art. 304. Verificada a hipótese de reincidência, a multa será aplicada em dobro.

Parágrafo único. Considera-se reincidência, para efeito de aplicação do caput deste artigo, a prática de nova infração administrativa pelo mesmo agente, após a decisão definitiva de outra infração anterior.

Art. 305. Será sobrestado o andamento do processo de aprovação do projeto ou licenciamento de construção, cujo responsável técnico ou empresa construtora esteja em débito com a Municipalidade.

Art. 306. O pagamento da multa não elide o requerente da obrigação de regularizar o objeto da infração, que deverá ser atendido de acordo com o que dispõe este código.

Art. 307. Serão passíveis de regularização, mediante o pagamento de prestação pecuniária compensatória da irregularidade, as intervenções dispostas no Anexo VII desta lei.

Art. 308. Só poderão ser toleradas divergências inferiores a 5% (cinco por cento) entre as medidas lineares e quadradas da edificação e de sua implantação, conforme indicado no respectivo projeto aprovado.

Seção II

Do Embargo

Art. 309. As obras em andamento, construções ou reformas, serão embargadas pelo agente fiscalizador, como medida cautelar e sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis, quando:

I - estiverem sendo executadas sem o respectivo alvará de construção, nos casos em for exigível;

II - não forem observados o projeto aprovado, ou por inobservância de qualquer prescrição essencial do alvará de construção;

III - não for respeitado o alinhamento predial ou afastamento mínimo consignado nas normas de referência;

IV - estiver sendo executada, sem a responsabilidade de profissional legalmente habilitado e registrado no setor competente, quando indispensável;

V - o construtor ou responsável técnico executor renunciar à responsabilidade técnica, comunicando o fato à municipalidade;

VI – colocar em risco a estabilidade estrutural, com riscos pessoais aos operários que a execute ou para as pessoas e/ou edificações vizinhas;

VII - for constatada a ocorrência de simulação na assunção de responsabilidade profissional do projeto ou execução;

VIII – a obra já houver sido autuada e não tenha sido promovida a regularização no prazo previsto;

IX - quando construída sobre servidões e outras áreas não edificantes.

Art. 310. O cancelamento do embargo só será concedido mediante regularização, nos termos deste código, satisfeito o pagamento de todos os emolumentos e multas exigidas.

Art. 311. Caso a obra não seja passível de regularização, após o embargo seguir-se-á demolição total ou parcial, precedido de procedimento administrativo em que seja garantido o contraditório e a ampla defesa.

Seção III

Da Interdição

Art. 312. A edificação ou qualquer de suas dependências poderá ser interditada, a qualquer tempo, com impedimento de sua ocupação, quando oferecer iminente perigo de caráter público, conforme avaliação da autoridade municipal competente.

Art. 313. A interdição prevista no artigo anterior será imposta através do auto de interdição, após vistoria efetuada pelo órgão competente.

Parágrafo único. Não atendida a regularização do objeto da interdição e não interposto recurso ou, quando proposto for indeferido, o Poder Público adotará as providências administrativas e/ou judiciais cabíveis.

Seção IV

Da Demolição

Art. 314. A demolição parcial ou total da edificação será imposta quando:

I – for executado em desacordo com a legislação pertinente e a irregularidade for julgada de fácil reversibilidade, conforme definido pelo setor competente;

II - for executada em desacordo com o projeto aprovado, nos seus elementos essenciais;

III - o proprietário não adotar as providências necessárias para garantir a segurança do empreendimento;

IV – for implantada sobre servidões e outras áreas não edificantes.

Art. 315. A decisão de demolição ou desfazimento de construção irregular será proferida pela Gerência do Setor de Licenciamento, em primeira instância, e pela Subsecretaria de Urbanismo em segunda, após regular procedimento administrativo, garantido contraditório e ampla defesa, cujo rito instaurado pela autoridade fiscalizadora exigirá:

I - vistoria por um de 1 (um) engenheiro civil efetivo e pertencente ao quadro de servidores do Município;

II - intimação pessoal dos interessados para apresentação de defesa, em primeira instância, e recurso, em segunda.

§ 1º Designar-se-á hora para vistoria, fazendo intimar os interessados por meio de protocolo municipal, ou caso não encontrado, por publicação de edital.

§ 2º Não comparecendo o proprietário ou seu representante, o engenheiro civil fará o exame da construção e, verificada que a vistoria pode ser adiada, determinará nova intimação ao proprietário.

§ 3º Não podendo ser adiada ou se o proprietário não atender a segunda intimação, o engenheiro civil elaborará novo laudo, dentro do prazo de 3 (três) dias.

§ 4º Do laudo, será dada ciência aos interessados, que terão prazo de 10 (dez) dias para impugnar, através de prova documental.

§ 5º Os interessados e proprietários serão intimados sobre a decisão, mediante recibo e, se não for encontrado ou recusar recebê-los, serão publicados em resumo, por 3 (três) vezes no diário oficial do Município.

§ 6º Da ciência da decisão terão os interessados e proprietários o prazo de 10 (dez) dias para interpor recurso administrativo.

Art. 316. A decisão da autoridade competente determinando a demolição ou não da construção deverá ser fundamentada nas conclusões alcançadas pelo laudo técnico do profissional habilitado.

Art. 317. Ao final do procedimento, caso verifique-se a impossibilidade regularização da edificação, será determinada a demolição, as expensas do infrator.

Art. 318. No caso de ruína iminente, a vistoria será feita desde logo, dispensando-se a presença do proprietário, se não puder ser encontrado de pronto, levando-se ao conhecimento da autoridade competente as conclusões do laudo, para que ordene a demolição.

Seção V

Das Sanções

Art. 319. Poderá ter a atuação suspensa no âmbito do Município de Timóteo, as pessoas físicas e jurídicas, especialmente os responsáveis técnicos que:

I - prosseguirem com a execução de obra embargada pelo Poder Público;

II – promoverem o viciamento dos projetos previamente aprovados, introduzindo alterações não autorizadas pelo Poder Público;

III – incorrer na aplicação de 3 (três) multas por infração cometida na mesma obra;

IV – alterar as especificações indicadas no projeto, as dimensões ou elementos das peças de resistência, previamente aprovados pelo Poder Público;

V - cometer, por negligência, imperícia ou imprudência, eventuais faltas que comprometam a segurança e a integralidade da obra e das edificações vizinhas;

VI – falsear as medidas, cotas e indicações apontadas no projeto;

VII – emitir laudo, parecer ou estudo simulado com a intenção de ocultar ou alterar informações em desacordo com a realidade.

§ 1º A habilitação profissional no Município será suspensa pelo período de 01 (um) ano, podendo este prazo ser de 02 (dois) anos, caso o infrator seja reincidente.

§ 2º O respectivo órgão fiscalizador de exercício profissional será devidamente comunicado dos fatos que ensejar a suspensão disposta neste artigo, para que sejam adotadas as providências cabíveis dentro de suas atribuições.

CAPÍTULO III

DO PROCESSO DE EXECUÇÃO DAS PENALIDADES

Seção I

Notificação Preliminar

Art. 320. Verificada infração às disposições desta lei, será expedida contra o infrator notificação preliminar para que, no prazo mínimo de 48 (quarenta e oito) horas e máximo de 60 (sessenta) dias, regularize a situação, conforme estabelecido pelo agente fiscal, atendidas as circunstâncias da irregularidade.

§1º O prazo para regularização da situação será arbitrado pelo agente de fiscalização no ato da notificação, respeitando os limites fixados neste artigo;

§2º Não regularizada a situação a tempo e modo fixado pelo agente fiscal, a notificação preliminar será automaticamente convertida em auto de infração para aplicação das penalidades previstas no art. 297 desta lei, independentemente de nova notificação do autuado.

Art. 321. A notificação preliminar será feita em formulário oficial do Município de Timóteo, expedido em 03 (três) vias, e deverá conter, além da assinatura agente notificante, o recebimento pelo notificado, quando possível, e o preenchimento das indicações e especificações descritas no documento.

§ 1º Uma das vias do documento será entregue ao notificado, ressalvada a recusa de recebimento pelo interessado, e a outra ao órgão competente.

§ 2º No caso de recusa ou incapacidade de o notificado receber e firmar o termo, o notificante fará menção dessa circunstância na notificação preliminar.

Art. 322. Esgotados os prazos arbitrados na forma do disposto no artigo 320, sem que o infrator tenha atendido a determinação, bem como comprovada a situação perante a repartição competente, lavrar-se-á o respetivo auto de infração.

Seção II

Auto de Infração

Art. 323. O auto de infração é o instrumento por meio do qual o Poder Público consigna a ocorrência de determinada infração, tentada ou levada a efeito pelo agente infrator, servindo como base para a aplicação de penalidades previstas na lei de referência.

Art. 324. O auto de infração será lavrado em formulário padrão do Município de Timóteo, em 03 (três) vias, e deverá conter a assinatura do agente responsável e do autuado, sempre que possível, descrevendo as indicações e especificações no campo indicado.

§ 1º Uma das vias será entregue ao autuado e a outra ao órgão competente.

§ 2º Havendo a recusa de recebimento por parte do autuado, o agente fiscal registrará a ocorrência em campo próprio do formulário e colherá, se possível, a assinatura de duas testemunhas.

§ 3º O documento de notificação será entregue pessoalmente ao autuado, ou remetido ao endereço cadastrado nos registros da Prefeitura Municipal de Timóteo, através de correspondência com aviso de recebimento (AR).

Art. 325. O auto de infração deverá indicar:

I - o dia, a hora, o mês, o ano e o local em que houver sido lavrado;

II – o nome legível de quem o lavrou;

III – o relato claro do fato descrito como infração, e se for o caso, os elementos que possam servir de atenuante ou agravante circunstanciais da ação ou omissão;

IV – a identificação do infrator como nome, CPF, RG, e endereço, quando possível;

V – o dispositivo legal infringido;

VI – a assinatura de quem tiver lavrado o auto, do infrator e/ou de duas testemunhas, quando for o caso.

Art. 326. Eventual recusa do infrator em assinar o auto, não elide a responsabilidade pela infração, tampouco impede a aplicação das penalidades cabíveis.

Seção III

Da Defesa

Art. 327. A fase contenciosa do Processo Administrativo é iniciada com a apresentação das razões de defesa pelo autuado, contra o auto de infração.

§ 1º O autuado terá o prazo de 10 (dez) dias, contados da data da ciência ou recusa, para apresentação da defesa administrativa.

§ 2º A defesa administrativa deverá ser encaminhada através de protocolo junto ao Setor de Fiscalização do Município e/ou por protocolo na Praça Cidadã;

§ 3º O autuado deverá veicular na sua peça de defesa as discordâncias e as razões da impugnação administrativa, fazendo anexar todas as provas que entender pertinentes, no ato do protocolo.

§ 4º O autuado deverá acompanhar as decisões sobre a impugnação administrativa, por meio de consulta ao protocolo do processo.

§ 5º A defesa em primeira instância, contra a ação das autoridades municipais, terá efeito suspensivo da cobrança de multas e outras penalidades, excetuada as medidas cautelares e urgentes para evitar um dano maior.

Art. 328. São competentes para julgar o processo administrativo:

I - em primeira instância, a autoridade responsável pela Gerência de Licenciamento do Município;

II - em segunda instância, a autoridade responsável pela Subsecretaria de Urbanismo.

Art. 329. As autoridades responsáveis pelo conhecimento e julgamento dos processos administrativos, são impedidos de atuar nos feitos quando:

I - verificado interesse econômico ou financeiro de seu cônjuge ou companheiro, seus parentes consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o quarto grau, inclusive;

II – houver interesse de pessoa jurídica de direito privado de que sejam titulares, sócios, acionistas, membros da diretoria, conselho fiscal ou órgãos equivalentes;

III – tomarem parte ou tenham interferido, em qualquer condição ou a qualquer título;

IV – se tratar de notificação de lançamento ou auto de infração por eles emitidos, conjunta ou individualmente.

Parágrafo único. No caso do impedimento previsto no caput, serão competentes pelo julgamento as autoridades imediatamente superiores ao impedido.

Seção IV

Órgão Preparador

Art. 330. Compete a autoridade superior do setor de fiscalização organizar o processo administrativo nos autos emitidos pela fiscalização de obras e posturas.

§1º A autoridade superior do setor de fiscalização deverá verificar se a instrução do processo administrativo preenche os requisitos legais em todas as suas fases, corrigindo eventuais vícios e irregularidades, determinando as diligências que forem necessárias, notadamente para comunicação do autuado.

§ 2º As intimações feitas ao autuado para as finalidades previstas no §1º deste artigo deverão ser cumpridas no prazo de dez (10) dias, findo o qual o processo administrativo será submetido à apreciação da autoridade superior para decisão ou despacho final.

§ 3º Verificada a intempestividade da intimação, o processo administrativo será encaminhado para decisão, independentemente de qualquer outra providência.

Seção VI

Da Autoridade Julgadora de Primeira Instância

Art. 331. Autoridade superior do setor de licenciamento é a responsável pelo julgamento dos processos administrativos em primeira instância.

§ 1º O julgador de primeira instância está impedido de participar do julgamento de processos em que tenha participado da ação fiscal.

§ 2º Na apreciação das provas, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.

§ 3º A autoridade julgadora poderá solicitar laudos, pareceres, tabelas e demais informações emanadas de outros órgãos públicos, entidades de classe ou congêneres, sempre que necessário para o julgamento da matéria.

Art. 332. Após a apresentação da defesa, será proferida a decisão fundamentada pela autoridade responsável e disponibilizada integralmente ao interessado.

Art. 333. O autuado será notificado da decisão de primeira instância:

I - por carta, com aviso de recebimento, datado e firmado pelo destinatário ou pessoa encontrado no endereço cadastrado;

II - por edital, se desconhecido o endereço do infrator;

Art. 334. O prazo para protocolo do recurso em face da decisão proferida pela autoridade em primeira instância é de 10 (dez) dias úteis, contados da data de ciência do interessado, nos termos do art. 333.

Seção VI

Dos Recursos Contra Decisão de Primeira Instância

Art. 335. O Subsecretario de Urbanismo é a autoridade competente para o julgamento dos recursos administrativos em segunda instância, podendo solicitar pareceres complementares ao órgão jurídico do Município e/ou outras Secretarias para reapreciação da matéria.

Art. 336. As decisões tomadas em segunda instância serão irrecorríveis no âmbito administrativo.

Art. 337. Caso julgue necessárias a realização de diligências adicionais, a autoridade recursal poderá fixar o prazo de até 20 (vinte) dias para que as partes interessadas apresentem a documentação pertinente ao deslinde da matéria.

Art. 338. O autuado será notificado da decisão de segunda instância, nos mesmos moldes previstos pelo art. 333 desta lei.

Seção VII

Eficácia das Decisões

Art. 339. Serão definitivas as decisões:

I - de primeira instância, quando decorrido o prazo estabelecido, sem interposição de recurso pela parte interessada;

II - de segunda instância.

Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância, na parte que não for objeto de insurgência pelo autuado.

Art. 340. O prazo para cumprimento das decisões definitivas será de trinta (30) dias, contados da data em que se considerar efetivada a intimação do autuado e ressalvada eventual imposição de medida cautela, imediata e urgente fixada para impedir a ocorrência de algum dano.

TÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 341. As disposições de caráter especial que regulamente determinado tipo de edificação ou parte componente, prevalecem sempre sobre as prescrições de caráter geral.

Art. 342. Os casos omissos serão resolvidos pelo órgão municipal competente, observadas as leis, decretos e regulamentos expedidos nas esferas federal, estadual e municipal, aplicáveis ao caso concreto.

Art. 343. O Poder Executivo regulamentará o presente código por meio de Decretos ou Resoluções, conforme o caso, naquilo que for necessário para sua melhor aplicação.

Parágrafo único. Poderá, o Poder Executivo, editar decretos para pacificação de questões omissas identificadas na aplicação deste Código.

Art. 344. Os projetos submetidos à aprovação e as edificações já iniciados anteriormente à vigência deste Código poderão permanecer conforme disposições do Código Anterior, exceto no que tange ao exercício do poder de polícia de fiscalização e infrações, que vigorarão desde a publicação deste.

Art. 345. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as contidas na Lei Municipal nº 736, de 16 de dezembro de 2023 e suas alterações.

Art. 346. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Timóteo, _______ de fevereiro de 2023; 59º Ano de Emancipação Político-Administrativa.

Douglas Willkys

Prefeito de Timóteo

ANEXO I – PARÂMETROS MÍNIMOS DOS COMPARTIMENTOS DAS EDIFICAÇÕES

| COMPARTIMENTOS |  | ÁREA MÍNIMA (m²) | CÍRCULO INSCRITO RAIO MÍNIMO (m) | ÁREA MÍNIMA DE ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO EM RELAÇÃO AO PISO DO COMPARTIMENTO2 | PÉ-DIREITO MÍNIMO4 (m) | LARGURA MÍNIMA DOS VÃOS DE ACESSO (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PERMANÊNCIA PROLONGADA | 1° dormitório ou único | 9,0 | 2,401 | 1/8 | 2,503 | 0,80 |
|  | Demais dormitórios | 6,0 | 2,401,5 | 1/8 | 2,503 | 0,80 |
|  | Salas | 6,0 | 2,401 | 1/8 | 2,503 | 0,80 |
|  | Salas comerciais | 4,0 | 2,80 | 1/8 | 2,703,5 | 0,80 |
| PERMANÊNCIA TRANSITÓRIA | Cozinha | 4,0 | 1,50 | 1/8 | 2,503 | 0,80 |
|  | Banheiro | 1,5 | 1,10 | 1/10 | 2,303 | 0,60 |
|  | Instalações sanitárias, lavabos, lavatórios | 1,2 | 1,005 | 1/10 | 2,303 | 0,60 |
|  | Área de serviço | - | 0,80 | 1/10 | 2,303 | 0,70 |
|  | Circulação coberta de edificações residenciais unifamiliares | - | 0,90 | - | 2,303 | 0,80 |
|  | Garagens |  |  | 1/20 | 2,20 | 2,40 |

Notas

2 - 	Nenhum vão destinado a iluminar e ventilar um compartimento poderá ter área inferior a 0,25m² (vinte e cinco decímetros quadrados), quaisquer que sejam as características dos prismas de iluminação e ventilação;

4 - O pé-direito mínimo é a dimensão livre entre o piso e o forro acabados.

5 - Para Habitação de Interesse Social, permite-se que os demais dormitórios tenham largura mínima de 2,00 m.

6 - O dimensionamento dos ambientes deve respeitar ainda normas correlatas da Vigilância Sanitária, Ministério do Trabalho, Corpo de Bombeiros, de acessibilidade e outros.

ANEXO II – SEÇÕES HORIZONTAIS MÍNIMAS DOS PRISMAS DE ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO

| NÚMERO DE PAVIMENTOS | PRISMA DE ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO (Permanência Prolongada) |  | PRISMA DE VENTILAÇÃO(INTERNO) (Permanência Transitória) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ÁREA MÍNIMA (m²) | CÍRCULO INSCRITO MÍNIMO (m) | ÁREA MÍNIMA (m²) | CÍRCULO INSCRITO MÍNIMO (m) |
| Até 2 | 4,20 | 1,50 | 1,20 | 0,90 |
| Até 3 | 4,90 | 1,75 | 1,20 | 0,90 |
| Até 4 | 5,60 | 2,00 | 1,30 | 1,00 |
| Até 5 | 12,60 | 2,25 | 1,50 | 1,10 |
| Até 6 | 14,00 | 2,50 | 1,70 | 1,20 |
| Até 7 | 15,40 | 2,75 | 1,90 | 1,30 |
| Até 8 | 21,30 | 3,00 | 2,10 | 1,40 |
| Até 9 | 23,10 | 3,25 | 2,40 | 1,50 |
| Até 10 | 24,85 | 3,50 | 2,40 | 1,50 |
| Até 11 | 26,70 | 3,75 | 2,40 | 1,50 |
| Até 12 | 28,40 | 4,00 | 2,40 | 1,50 |
| Notas: Prismas internos de ventilação Prismas externos de iluminação e ventilação d= círculo mínimo inscrito definido na tabela |  |  |  |  |

ANEXO III – CROQUI DA DISTÂNCIA MÍNIMA ENTRE ABERTURAS DE UNIDADES DISTINTAS

ANEXO IV – QUANTIDADE MÍNIMA DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

| USOS | LOTAÇÃO |  | QUANTIDADE MÍNIMA DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | OBSERVAÇÕES1,2,3,4,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lojas em geral com operação de venda e entrega da mercadoria de pequeno e médio porte ao consumidor (até 750 m² de área para público) | 1 pessoa /7m² da área para público |  | 1/20 pessoas |  |
| Mercados, supermercados, hipermercados, e centro de compras e serviços - shopping centers | 1 pessoa/5m² da área para público |  | 1/75 pessoas |  |
| Comércio de alimentação e consumo | 1 pessoa/3m² da área para público |  | 1/20 pessoas | Além das instalações para o público, deverá conter a instalação de lavatórios exclusivos para funcionários |
| Locais de reunião, culto ou evento e geradores de alto fluxo de pessoas | Circos, palcos, estruturas temporárias diversas | 2 pessoas/m² da área para público | 1/50 pessoas |  |
|  | Salões de festa (buffet), centro de eventos, restaurantes dançantes, clubes sociais, boliche e assemelhados Casas noturnas, danceterias, discotecas, e assemelhados | 2 pessoas/m² da área para público para a ocupações restaurante dançante salão de festas, casas noturnas, danceterias e discotecas onde há mesas e cadeiras para refeição e pista de dança, o parâmetro para cálculo de população é de 1 pessoa por 0,67 m² de área. |  |  |
|  | Teatros em geral, cinemas, centros comunitários, auditórios em geral e assemelhados | quantidade de assentos ou 1 pessoa/m² de área em locais sem assento |  |  |
|  | Arenas em geral, estádios, ginásios, piscinas, rodeios, autódromos, Todos com arquibancadas | 2 pessoas/m² da área para público |  |  |

| USOS | LOTAÇÃO1 |  | QUANTIDADE MÍNIMA DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS1,2,3,4 | OBSERVAÇÕES5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Locais de reunião, culto ou evento e geradores de alto fluxo de pessoas | Igrejas, capelas, sinagogas, mesquitas, templos, cemitérios, crematórios, necrotérios, salas de funerais e assemelhados | 1 pessoa/ 3m² de área | 1/50 pessoas |  |
| Serviço pessoal ou profissional, escritórios, serviços públicos administrativos, consultórios | 1 pessoa /7m² |  | 1/50 pessoas | Mínimo um para cada unidade autônoma |
| Serviço técnico ou de manutenção; depósito em geral, transportadoras e distribuidores; Indústrias de fabricação, produção e montagem |  |  | 1/20 trabalhadores | Será exigido um lavatório para cada 10 (dez) trabalhadores nas atividades com exposição e manuseio de material infectante, substâncias tóxicas, irritantes, aerodispersóides ou que provoquem a deposição de poeiras, que impregnem a pele e roupas do trabalhador. |
| Serviços educacionais | 1 pessoa/1,50 m² sala de aula ou espaço destinado aos alunos |  | 1/25 pessoas |  |
| Serviços de saúde | 1 pessoa por leito |  | 1/2 leitos com chuveiro | Deverão estar de acordo com a leis, resoluções e recomendações da vigilância sanitária municipal, estadual e federal. |
|  | 1 pessoa/7m² para áreas ambulatoriais, clínicas e consultórios |  | 1/20 pessoas |  |
| Serviços de hotelaria e hospedagem | 2 pessoas por dormitório 1 pessoa/4m² para alojamentos |  | 1/4 pessoas com chuveiro 1/20 funcionários |  |

Notas:

1 - 	Uma instalação sanitária corresponde a uma bacia sanitária e um lavatório;

2 - 	Quando o resultado do cálculo for número fracionado será desconsiderada a fração;

3 - 	A distribuição das instalações sanitárias para cada sexo deverá decorrer da atividade desenvolvida e atender o especificado nas legislações e normas específicas.

4 - 	Nos sanitários masculinos 50% das bacias sanitárias podem ser substituídas por mictórios.

5 - 	As instalações sanitárias localizadas em edificação com uso público ou coletivo deverão:

- distar no máximo 50m (cinquenta metros) de qualquer ponto da edificação, podendo se situar em andar contíguo, desde que seja considerado o deslocamento da circulação vertical;

- atender ao disposto nas normas específicas e de acessibilidade (NBR 9050 ou a que vier a substituí-la).

ANEXO V – PARÂMETROS PARA DIMENSIONAMENTO DE REBAIXAMENTO DE MEIO FIO

| USOS | REBAIXO ÚNICO (m)1,2,3 | TESTADA (m)3 | MAIS DE UM REBAIXO CADA (m)2,3 | DISTÂNCIA ENTRE REBAIXOS (m) | LIMITE MÁX. DO(S) REBAIXAMENTOS POR TESTADA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regra geral | 5,00 máx. | Até 15 | 3,00 min | 4,50 m | 50% |
| HCH4, CSVB e I1 (Habitação Coletiva horizontal, Comércio e Serviço Vicinal e de Bairro, Indústria Tipo 1) | 5,00 máx. | Acima de 15 até 40 | 3,00 min - 5,00 máx | 4,50 m | 35% |
|  | 6,00 máx. | Acima de 40 | 3,00 min - 5,00 máx | 4,50 m | 25% |
| HCH, HCV, HCT,CSS, C1 e C2 (Habitação Coletiva Horizontal, Vertical, Transitória, . Comércio e Serviço Setorial, Uso Comunitário 1 e 2) | 6,00 máx. | Acima de 15 até 40 | 3,50 min - 6,00 máx | 4,50 m | 30% |
|  | 7,00 máx. | Acima de 40 a 60 | 3,50 min - 7,00 máx | 4,50 m | 25% |
| CSG, CSE1, CSE2, C3, C4, C5, I2 e I3 (Comércio e Serviço Geral e Específico, Uso Comunitário 3, 4 e 5 e demais usos Industriais) | 8,00 máx. | Acima de 15 até 40 | 3,50 min - 8,00 máx | 4,50 m | 40% |

Notas:

1 -	 Os rebaixos deverão ser considerados separadamente para cada testada.

2 - 	 Além do comprimento da testada, a permissão para utilização de rebaixos maiores que 5,00 m, levarão em conta a continuidade dos acessos ao empreendimento, raio de manobra para acesso dos veículos, porte de veículos, classificação da via, zoneamento e atividades já existentes na edificação (com alvará de funcionamento).

3 - 	Para testadas maiores que as especificadas e solicitação de rebaixo maiores, será analisado a pertinência, zoneamento, característica da via, uso e localização da edificação.

4 - Nos lotes com habitações coletivas horizontais permite-se o rebaixamento de guia (meio-fio) somente na metade da extensão de sua testada e limitado a no máximo 6 (seis) metros.

ANEXO VI – TABELA DE MULTAS

| INFRAÇÃO | AUTUADO | MULTA Unidade Padrão Fiscal do Município de Timóteo (UPFMT) |
| --- | --- | --- |
| Falseamento de medidas, cotas e demais indicações do projeto | profissional autor do projeto e/ou proprietário | 500 UPFMT |
| Viciamento do projeto aprovado, introduzindo alteração de qualquer espécie | Proprietário Profissional responsável pela execução da obra Construtor | 1000 UPFMT |
| Execução de obra sem Alvará | Proprietário Profissional responsável pela execução da obra Construtor | 5 UPFMT X área executada |
| Execução de obra com Alvará vencido | Proprietário Profissional responsável pela execução da obra Construtor | 2 UPFMT X área executada |
| Execução de obra em desacordo com o projeto aprovado | Proprietário Profissional responsável pela execução da obra Construtor | 500 UPFMT |
| Demolição sem a respectiva licença | Proprietário | 100 UPFMT 100% do valor do imóvel quando edificação de interesse para a preservação cultural ¹ |
| Demolição sem responsável habilitado nos casos estabelecidos nesta Lei | Proprietário, Responsável Técnico e/ou Construtor. | 300 UPFMT |
| Inexistência na obra da cópia do projeto aprovado e / ou do Alvará | Proprietário | 100 UPFMT |
| Inexistência na obra de placa identificadora da obra e de seus responsáveis técnicos | Proprietário Profissional responsável pela execução da obra Construtor | 100 UPFMT |
| Instalação irregular de canteiro de obras, equipamentos e tapumes | Proprietário Profissional responsável pela execução da obra Construtor | 200 UPFMT |
| Disposição incorreta de material de construção ou entulho* | Proprietário Construtor | 300 UPFMT se pessoa física e 1000 UPFMT se pessoa jurídica + 10 UPFMT por metragem. |
| Pela paralisação da obra sem a comunicação aos órgãos competentes e adoção das medidas exigíveis | Proprietário e/ou Construtor | 100 UPFMT |
| Pela desobediência ao embargo municipalidade | Proprietário e/ou Construtor | 20 UPFMT X total da área executada do imóvel |
| Calçada em condições irregulares. | Proprietário | 100 UPFMT |
| Utilização da edificação sem a obtenção do habite-se | Proprietário | 150 UPFMT |
| Descumprimento das prescrições sobre equipamentos e instalações de segurança | Proprietário | 500 UPFMT |
| Demais infrações às disposições desta Lei cujo valor não conste desta tabela. | Proprietário Profissional responsável pela execução da obra Construtor | 500 UPFMT |

Notas:

- As edificações de interesse de preservação cultural são aquelas com valor artístico, histórico e cultural, definidas pelo conselho de patrimônio do município, com a devida publicidade do ato.

- Em caso de reincidência da infração em uma mesma obra, o valor da multa será multiplicado por 2x o estabelecido neste quadro.

ANEXO VII – REGULARIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES MEDIANTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA COMPENSATÓRIA

| INFRAÇÃO | AUTUADO | MULTA |
| --- | --- | --- |
| Dimensão dos cômodos inferior ao mínimo exigido pela legislação (largura, comprimento ou pé direito) | Proprietário | 100 UPFMT x área irregular |
| Invasão do Recuo Frontal | Proprietário | 200 UPFMT x área irregular em cada pavimento |
| Desrespeito à Área Permeável ou Área Vegetada mínimas | Proprietário | 300 UPFMT x área irregular |
| Ventilação/Iluminação insuficientes dos compartimentos | Proprietário | 100 UPFMT x área irregular em cada pavimento |
| Diminuição dos prismas mínimos necessários para iluminação/Ventilação | Proprietário | 300 UPFMT x área irregular em cada pavimento |
| Extrapolar Taxa de Ocupação | Proprietário | 100 UPFMT x área irregular em cada pavimento |
| Extrapolar Coeficiente de Aproveitamento | Proprietário | 300 UPFMT x área irregular em cada pavimento |
| Invasão dos recuos laterais 1 , fundo ou entre edificações | Proprietário | 100 UPFMT x área irregular em cada pavimento |
| Vagas (inviabilizadas ou com dimensões inferiores ao mínimo exigido pela legislação) | Proprietário | 150 UPFMT x área irregular de cada vaga |

Notas:

1- Desde que não sejam inferiores a 1,50 m (um metro e cinquenta centímetros) quando houver aberturas em área urbana, e 3,00 m em área rural.

2- No caso de mais de uma infração, os valores cobrados serão cumulativos.

3- As multas previstas neste anexo limitam-se a 1500 UPFMT por unidade habitacional de até 200m², quando se tratar das tipologias unifamiliar, residências geminadas e vilas urbanas conforme o disposto na Seção I do Capítulo II deste código.

ANEXO VIII – TABELA DE VAGAS PARA ESTACIONAMENTO

| CATEGORIA | TIPO | QUANTIDADE MÍNIMA DE VAGAS PARA ESTACIONAMENTO OU GARAGEM |
| --- | --- | --- |
| EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS | - Habitação Unifamiliar - Quitinetes | - 01 vaga por unidade autônoma |
|  | - Habitação Unifamiliar em Série | - 01 vaga por unidade quando paralela ao alinhamento predial - 01 vaga por unidade quando transversais ao alinhamento predial |
|  | - Habitação coletiva | - 01 vaga por unidade - 01 vaga de visitante para cada 20 unidades |
| EDIFICAÇÕES COMERCIAIS (1) | Edifícios de escritórios | 01 vaga para cada 120 m² de área útil |
|  | Comércio e Serviço Vicinal | 01 vaga / 120m² de área útil |
|  | Comércio e Serviço Setorial e Geral (exceto para os demais usos especificados neste quadro) | 01 vaga / 120m² de área útil |
|  | Centro Comercial, Galeria, Shopping, Mercado, Supermercado e Hipermercado, Comércio Atacadista | - 01 vaga / 25m² de área construída. - Pátio de descarga com as seguintes dimensões: a) Até 2.000 m² de área construída, mínimo de 225,00 m² de pátio; b) Acima de 2.000 m²: 225,00 m² de pátio, acrescidos de mais 150 m² de pátio para cada 1.000 m² de área construída excedente; - Pátio de carga e descarga não pode comprometer o acesso das vias públicas e o estacionamento destinado ao público devem ser feitos por acessos diferentes. |
|  | Restaurante, Lanchonete, Boate, Clube noturno, Discoteca, Casa de Show, Danceteria, Café, Concerto, Salão de Baile e Restaurante Dançante | - Até 180,00 m² de área construída: 01 vaga para cada 60 m² - Acima de 180 m²: 01 vaga / 25,00 m² de área construída |
| EDIFICAÇÕES INDUSTRIAIS (1) | Indústrias em Geral (Tipo 1, 2 e 3) | - 01 vaga / 40 m² da área destinada a administração e; - 01 vaga / 25m² do restante da área construída |
| EDIFICAÇÕES PARA FINS CULTURAIS | Auditório, teatro, Anfiteatro, Cinema, Salão de Exposição, Biblioteca e Museu | 01 vaga / 15m² da área construída |
| EDIFICAÇÕES PARA FINS RECREATIVOS E ESPORTIVOS | Clube Social / Esportivo, Ginásio de Esportes, Estádio e Academias | 01 vaga / 15 m² de área construída |
| EDIFICAÇÕES PARA FINS RELIGIOSOS | Capela, Casa de Culto, Igreja, Templo religioso e Crematório | 01 vaga / 40 m² da área útil |
| ESPECIAIS (2) | Auto Cine, Drive in, Lanchonete ServCar, Parque de Exposições, Circos, Quartel, Corpo de Bombeiros, Penitenciaria, Casa de Detenção, Cemitério, Inflamáveis e explosivos, Central de Abastecimento, Centro de Convenções, Terminais de Transporte Ferroviário e Rodoviários, outros. | Cada caso será objeto de estudo pelo Órgão Competente, podendo ser embasado por meio de Estudo de Impacto de Vizinhança |
| EDIFICAÇÕES PARA FINS EDUCACIONAIS | Pré-escola, Jardim de Infância e Ensino de 1º Grau | - Até 180m² de área construída: 1 vaga / 40m² de área construída; - Acima de 180 m² de área construída: a) 01 vaga / 30m² da área construída destinada à administração; b) 30% da área destinada a sala de aula para estacionamento de ônibus; sendo obrigatória a construção de canaleta interna para embarque e desembarque, com largura mínima de 2,50 m e com área de acumulação. A área de acumulação deverá ser de: a) 5m para cada 100 m² de área construída destinada a salas de aula até o limite de 400m², acrescida de e 5,00 m para cada 200m² de área construída excedente. |
|  | Ensino de 2º Grau, Profissionalizantes em geral | Até 180 m² de área construída: 01 vaga / 40 m² de área construída; Acima de 180m²: 01 vaga / 25m² de área construída destinada a administração e 01 vaga / 50m² da área construída destinada as salas de aula |
|  | Escolas de Artes e Ofícios, Ensino não Seriado | - Até 180 m² de área construída: 01 vaga / 40 m² de área construída - Acima de 180m²: a) 01 vaga / 25m² de área construída destinada a administração e; b) 01 vaga / 25m² da área construída destinada as salas de aula. |
|  | Ensino de 3º Grau, Campus Universitário | 01 vaga / 25m² de área construída |
| EDIFICAÇÕES PARA ATIVIDADES DE SAÚDE | Posto de Saúde, Centro de Saúde, Ambulatório em Geral, Clínica sem internamento, Consultório, Laboratório de Análises Clínicas, Laboratório de Produtos Farmacêuticos, Banco de Sangue | Até 180 m² de área construída: 01 vaga / 40 m² de área construída. De 180 m² a 500 m²: 01 vaga / 25 m² de área construída Acima de 500 m²: 01 vaga / 20 m² de área construída. |
|  | Clínica com Internamento, Hospital. | Conforme RDC 50 e suas alterações - 1 vaga para 4 leitos, excluídas as vagas para ambulâncias |

Notas:

1 – Deverão ser observados o atendimento ao número de vagas quando o imóvel sofrer alteração na destinação.

PORCENTAGEM DE VAGAS DESTINADAS A MOTOCICLETAS

| ESTACIONAMENTO | NÚMERO DE VAGAS | PERCENTUAL (%) EM RELAÇÃO AO MÍNIMO EXIGIDO DE ACORDO COM O USO (tabela acima) |
| --- | --- | --- |
| PRIVATIVO | Até 10 | - |
|  | De 11 a 100 | - |
|  | Acima de 100 | 10 |
| COLETIVO | Até 10 |  |
|  | De 11 a 100 | 10 |
|  | Acima de 100 | 20 |

Notas:

1 – Estacionamento privativo: de utilização exclusiva da população permanente da edificação.

2 – Estacionamento coletivo: aberto a utilização da população permanente e flutuante da edificação.

MENSAGEM N.º 043, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023.

Ilustre Presidente da Câmara Municipal de Timóteo

Nobres Vereadores

Com nossos cordiais cumprimentos, serve o presente para remeter a apreciação dessa Augusta Casa Legislativa o anexo Projeto de Lei Complementar, que visa instituir o novo código de obras e edificações do Município de Timóteo, e dá outras providências.

Como cediço, o atual Código de Obras e Edificações do Município foi publicado, originalmente, na década de 1980 e, a despeito de todo o esforço empregado ao longo dos anos para atualizar a referida legislação, que tem particular importância na garantia do adequado desenvolvimento da cidade, suas disposições se tornaram obsoletas e desacompanhadas das evoluções verificadas na sociedade contemporânea.

Neste escopo, a presente proposta pretende, após um amplo e diligente processo de construção, estabelecer normas de segurança, acessibilidade, estética, dentre muitos outros aspectos que não podem ser relegados pelo Poder Público, no seu inafastável Poder/Dever de Polícia Administrativa.

Além disso, a matéria veicula significativos avanços no que diz respeito a atuação do Poder Público em face das inobservâncias legais, tendo sido revistos vários pontos nas atuais legislações para que, a partir de um processo de racionalização e agilização, fossem definidos de forma mais clara os procedimentos para aprovação dos projetos, licenças para execução de obras, metodologia para fiscalização e execução destas obras e aplicação de eventuais penalidades no caso de descumprimento da lei.

Ressalta-se, outrossim, que durante o processo de elaboração da proposta em tela, toda a sociedade foi envolvida nas discussões, com participação direta de diferentes setores para coleta de propostas e sugestões que, após minuciosa avaliação de juridicidade, passaram a integrar o texto final do PLC.

Com isso, firmes no compromisso de estabelecer instrumentos de planejamento urbano, capazes de organizar melhor os espaços da cidade de modo a torná-la um lugar mais agradável para se viver, apresentamos o presente pugnando aos nobres edis pela sua aprovação.

Douglas Willkys

Prefeito de Timóteo